بسم الله الرحمن الرحیم

سامانه هوشمند تعیین منشأ جغرافیایی، ارزیابی اصالت و شناسایی نمونه‌های ناشناخته

و مشکوک زعفران بر پایه داده‌های طیف‌سنجی  NMR

Intelligent System for Determining Geographical Origin,Assessing Authenticity, and Identifying Unknown and Suspicious Saffron Samples Based on NMR Spectroscopic Data

سؤالات پژوهشی (Research Questions)

پروژه حاضر حول پنج سؤال پژوهشی اصلی طراحی شده است که تمامی مراحل از طراحی مجموعه‌داده و پروتکل اندازه‌گیری تا پیش‌پردازش، مدل‌سازی، اعتبارسنجی و ارزیابی نهایی را هدایت می‌کنند:

- آیا داده‌های طیف‌سنجی NMR، پس از استانداردسازی شرایط اندازه‌گیری و پیش‌پردازش مناسب، دارای الگوهای طیفی قابل اتکایی برای تمایز نمونه‌های زعفران با منشأ جغرافیایی مختلف هستند؟

- آیا ویژگی‌های مهندسی‌شده و قابل تفسیر استخراج‌شده از طیفNMR، در مقایسه با استفاده مستقیم از کل طیف (حالتی که کل طیف به مدل داده شود و مدل خود در پی یادگیری الگوهای مهم باشد)، عملکرد متفاوتی در تعیین منشأ جغرافیایی ایجاد می‌کنند؟

- آیا ترکیب مدل‌های یادگیری ماشین کلاسیک (با اطلاعات / ویژگی های آماده) و یادگیری عمیق (تلاش ماشین برای یافتن ویژگی های مهم) می‌تواند نسبت به استفاده از یک مدل منفرد، عملکرد پایدارتر و قابل اعتماد‌تری برای تعیین منشأ ایجاد کند؟

- آیا سامانه می‌تواند نمونه‌هایی را که خارج از توزیع داده‌های آموزشی قرار دارند، به‌عنوان نمونه‌های ناشناخته یا خارج از حوزه مدل (Novelty / OOD) شناسایی کند و از مجبورکردن مدل به انتخاب یکی از کلاس‌های شناخته‌شده جلوگیری نماید؟

- آیا سامانه در برابر تغییر عوامل محیطی، زمانی و اندازه‌گیری دارای تعمیم‌پذیری مناسب است و عملکرد آن در سناریوهای مستقل Farm Shift، Harvest/Year Shift، Batch Shift و در صورت امکان Instrument Shift تا چه میزان پایدار باقی می‌ماند؟ (با تغییر شرایط، عملکرد مدل چقدر افت می‌کند و آیا هنوز در محدوده قابل قبول باقی می‌ماند یا نه)
به‌منظور تفکیک دقیق اثر عوامل مختلف، سؤال به چند سناریوی ارزیابی مستقل تقسیم می‌شود:

- اثر تغییر Farm بر عملکرد سامانه چیست؟

- اثر تغییر Harvest یا HarvestYear بر عملکرد سامانه چیست؟

- اثر تغییر Batch بر عملکرد سامانه چیست؟

- در صورت وجود داده کافی، عملکرد سامانه در برابر تغییر Instrument تا چه حد پایدار است؟

بیان مسئله (Problem Statement)

تشخیص منشأ جغرافیایی و ارزیابی اصالت زعفران یک مسئله چندوجهی در حوزه شیمی، طیف‌سنجی، شیمی‌سنجی (Chemometrics) و یادگیری ماشین است .نمونه‌های زعفران مناطق مختلف می‌توانند دارای ترکیبات شیمیایی مشترک باشند؛ بنابراین صرف مشاهده حضور یک یا چند ترکیب مشخص، لزوماً برای تعیین منشأ جغرافیایی کافی نیست.

هدف این پروژه شناسایی یک ترکیب شیمیایی منفرد به‌عنوان «نشانگر قطعی» یک منطقه نیست؛ بلکه هدف، استخراج و تحلیل الگوی چندبعدی موجود در داده طیفی NMR و بررسی این موضوع است که آیا این الگو می‌تواند اطلاعات کافی برای تمایز منشأ جغرافیایی، سنجش سازگاری با نمونه‌های مرجع و شناسایی نمونه‌های ناشناخته فراهم کند.

با توجه به اطلاعات اولیه ارائه‌شده توسط تیم شیمی، داده‌های اصلی پروژه با یک دستگاه NMR شرکت     Bruker با فرکانس اسمی 300 MHz و سامانه مغناطیسی UltraShield تولید می‌شوند.

فرکانس اسمی دستگاه به‌تنهایی برای تعیین کامل پروتکل آزمایش کافی نیست؛ بنابراین هسته مورد استفاده، نوع Probe، حلال، روش آماده‌سازی، Pulse Sequence، Relaxation Delay، تعداد Scans، Temperature و سایر پارامترهای Acquisition باید از پروتکل واقعی آزمایشگاه دریافت و در Dataset ثبت شوند.

در صورتی که فرکانس 300 MHz مربوط به کانال پروتون باشد، مدالیته اصلی مطالعه به‌صورت ¹H NMR تعریف خواهد شد. این موضوع باید توسط تیم شیمی تأیید شود.

NMR و ساختار داده مورد استفاده

در طیف‌سنجی NMR، اندازه‌گیری اولیه معمولاً به‌صورت سیگنال زمانی موسوم به  FIDحاصل می‌شود و سپس با پردازش مناسب، به طیف حوزه فرکانس تبدیل می‌شود. مسیر عمومی داده را می‌توان به‌صورت زیر نمایش داد:

Saffron Sample

↓

Sample Preparation

↓

NMR Measurement

↓

FID

↓

Fourier Transform

↓

Frequency-Domain Spectrum

↓

Phase Correction

↓

Baseline Correction

↓

Chemical Shift Referencing

↓

Spectral Alignment

↓

Normalization / Binning

↓

Chemometrics / Machine Learning

بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از تیم شیمی، فایل CSV فعلی خروجی پردازش‌شده طیف‌های NMR در نرم‌افزار Mnova است. پیش از Export، طیف‌ها با استفاده از مرجع مناسب هم‌تراز شده، Baseline Correction روی داده‌ها انجام شده و سپس طیف‌ها با روش Fixed-width Binning و عرض اسمی 0.001 ppm به ماتریس عددی تبدیل شده‌اند. بنابراین فایل فعلی در اختیار پروژه، Raw FID نیست و مراحل اولیه پردازش NMR پیش‌تر در محیط Mnova انجام شده‌اند. در نتیجه، در فاز فعلی، Pipeline محاسباتی پروژه باید این وضعیت را به‌عنوان ورودی پردازش‌شده در نظر گرفته و از انجام مجدد این عملیات جلوگیری کند.

نرم‌افزار TopSpin شرکت Bruker برای کنترل، پردازش و تحلیل داده‌های NMR استفاده می‌شود و امکاناتی از جمله Fourier Transform، Phase Correction، Baseline Correction، Peak Picking و Integration را در جریان پردازش NMR فراهم می‌کند.

وضعیت فعلی Dataset پایلوت

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط تیم شیمی، Dataset فعلی پیش از تحویل برای تحلیل محاسباتی تحت چند مرحله پردازش قرار گرفته است. این مراحل شامل: Reference کردن محور طیفی با استفاده از پیک مرجع حلال و هم‌ترازسازی سیگنال‌ها، اعمال Baseline Correction، انجام Binning با عرض ثابت 0.001 ppm و حذف نواحی مربوط به آب و حلال بوده است.

در نتیجه، داده فعلی مورد استفاده در مطالعه پایلوت، به‌صورت یک بردار عددی از مقادیر طیفی برای هر نمونه ارائه شده است و در این مرحله، ورودی اصلی مدل یک Spectrum پردازش‌شده و Binned است، نه FID خام. بنابراین در تحلیل Dataset فعلی، مراحلی که قبلاً توسط تیم شیمی انجام شده‌اند نباید مجدداً در Pipeline محاسباتی تکرار شوند.

در نسخه نهایی سامانه، در صورت دسترسی به داده خام FID یا داده‌های اولیه دستگاه، Pipeline کامل پردازش NMR می‌تواند از مرحله FID آغاز شود؛ اما در Dataset پایلوت حاضر، پردازش از Spectrum از پیش آماده‌شده آغاز خواهد شد.

هدف اصلی پروژه

هدف پروژه این نیست که یک ترکیب مشخص مانند کروسین یا سافرانال به‌تنهایی شناسایی شود و سپس بر اساس آن منشأ اعلام گردد.  هدف، استخراج یک  NMR Fingerprint چندمتغیره  از نمونه و ارزیابی آن با روش‌های شیمی‌سنجی و یادگیری ماشین است .به‌صورت مفهومی:

Chemical Signals

+

Chemical Shift

+

Intensity

+

Integral

+

Peak / Signal Width

+

Spectral Relationships

+

Overall Spectral Pattern

↓

Multivariate NMR Fingerprint

↓

Chemometrics

↓

Machine Learning

↓

Origin / Compatibility / Novelty Assessment

بنابراین پروژه در مرز چند حوزه قرار می‌گیرد:

Chemistry

│

▼

NMR Spectroscopy

│

▼

Chemometrics

│

▼

Machine Learning

│

▼

Software

عوامل مؤثر بر الگوی NMR

الگوی طیفی مشاهده‌شده می‌تواند تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار گیرد، از جمله:

ژنتیک گیاه /  شرایط اقلیمی / خاک /  ارتفاع /  شرایط مزرعه /  مرحله برداشت /  سال کشت /  فرآوری/  خشک‌کردن /  شرایط نگهداری /   رطوبت /   حلال /   غلظت نمونه /  دما / تنظیمات دستگاه / زمان و شرایط اندازه‌گیری/  نوع Probe

Pulse Sequence / Relaxation Delay / Number of Scans

بنابراین مدل باید به‌گونه‌ای طراحی و ارزیابی شود که تا حد امکان  ویژگی مرتبط با منشأ جغرافیایی  را از اثرات مزاحم و غیرهدف مانند روش اندازه‌گیری یا آماده‌سازی نمونه تفکیک کند.

مطالعه پایلوت و ارزیابی امکان‌پذیری(Pilot Study & Feasibility Assessment)

با توجه به دریافت اولین Dataset واقعی از تیم شیمی، مطالعه پایلوت پروژه با 44 نمونه(44 رکورد در فایل اولیه، شامل 43 مشاهده مستقل) زعفران متعلق به 11 گروه جغرافیایی آغاز می‌شود. هدف این مرحله، ارزیابی کیفیت و ساختار Dataset موجود، بررسی میزان تفکیک‌پذیری جغرافیایی و تعیین روش‌های مدل‌سازی قابل دفاع پیش از توسعه مجموعه‌داده نهایی است. در این مرحله موارد زیر بررسی می‌شوند:

- تعداد کل نمونه‌های مستقل

- تعداد نمونه به تفکیک Region

- تعداد Farm در هر Region

- تعداد Batch

- تعداد Harvest / HarvestYear

- تعداد اندازه‌گیری‌های تکراری

- توزیع کلاس‌ها

- کیفیت داده‌های NMR

- میزان Missing / Corrupted Data

- میزان همبستگی نمونه‌های تکراری

- امکان جداسازی عوامل Region، Farm، Batch و Harvest

- امکان اجرای مدل‌های کلاسیک

- امکان اجرای مدل‌های عمیق

در Dataset فعلی، تعداد نمونه‌های گروه‌های مختلف یکسان نیست و برخی گروه‌ها تنها شامل دو نمونه هستند. بنابراین توزیع کلاس‌ها و حداقل تعداد نمونه در هر کلاس باید پیش از انتخاب روش اعتبارسنجی و مدل‌سازی به‌صورت صریح بررسی شود.

هدف Pilot Study تعیین یک عدد ثابت و از پیش‌فرض‌شده برای تعداد نمونه نیست؛ بلکه تعیین می‌کند با توجه به ساختار واقعی Dataset، کدام روش‌های مدل‌سازی از نظر آماری و عملی قابل دفاع هستند.

در صورت محدودبودن Dataset، مدل‌های ساده‌تر و شیمی‌سنجی مانند PLS-DA، SVM و XGBoost در اولویت قرار می‌گیرند و 1D-CNN و Ensemble به مرحله بعد منتقل خواهند شد.

در نسخه فعلی Dataset، 44 رکورد(44 رکورد در فایل اولیه، شامل 43 مشاهده مستقل) در فایل وجود دارد، اما رکوردهای Sample ID = 34 و Sample ID = 35 دقیقاً مربوط به یک اندازه‌گیری هستند و به اشتباه دوبار در فایل درج شده‌اند. بنابراین تعداد رکوردهای فایل 44 است، اما تعداد مشاهدات مستقل برای مدل‌سازی 43 مورد است. این دو رکورد نباید به‌عنوان دو نمونه مستقل در Training/Validation/Test استفاده شوند.

تعریف دقیق مسئله (Precise Definition of the Problem)

برای جلوگیری از خلط مفاهیم، پروژه چهار خروجی مفهومی متمایز را در نظر می‌گیرد:

- تعیین منشأ جغرافیایی (Geographical Origin Classification)

پیش‌بینی اینکه یک نمونه، با توجه به مناطق شناخته‌شده موجود در پایگاه داده، به کدام منطقه یا کلاس جغرافیایی نزدیک‌تر است(با استفاده از مدل هایی مانند XGBoost / SVM / CNN).

در Dataset پایلوت فعلی، 11 گروه جغرافیایی شامل:

| گروه | منطقه | رکورد فعلی | مستقل |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | سمنان | 3 | 3 |
| G2 | اصفهان | 5 | 5 |
| G3 | زنجان | 4 | 4 |
| G4 | اراک | 7 | 7 |
| G5 | خراسان شمالی | 4 | 4 |
| G6 | خراسان رضوی | 10 | 10 |
| G7 | فارس | 3 | 2 |
| G8 | قم | 2 | 2 |
| G9 | یزد | 2 | 2 |
| G10 | قزوین | 2 | 2 |
| G11 | لرستان | 2 | 2 |
| جمع |  | 44 | 43 |

در نظر گرفته شده‌اند.

مدل در مرحله Classification تلاش می‌کند الگوهای طیفی مرتبط با این گروه‌های شناخته‌شده را از یکدیگر تفکیک کند. نکته مهم آن است که این خروجی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند نمونه قطعاً از آن منطقه آمده است؛ بلکه بیانگر نتیجه Classification در چارچوب کلاس‌های شناخته‌شده است.

- ارزیابی سازگاری شیمیایی/طیفی (Chemical / Spectral Compatibility)

این بخش بررسی می‌کند (با استفاده از مدل هایی مانند SIMCA / DD-SIMCA / Mahalanobis) آیا نمونه جدید با الگوی مرجع نمونه‌های شناخته‌شده یک کلاس سازگار است یا خیر.

بنابراین سؤال آن با Classification متفاوت است:

Classification:

این نمونه بیشتر شبیه کدام منطقه است؟

Compatibility:

آیا این نمونه واقعاً با محدوده الگوی شناخته‌شده آن منطقه سازگار است؟

- تشخیص ناشناختگی یا خارج‌بودن از حوزه مدل (Novelty / OOD Detection)

OOD  بررسی می‌کند (با استفاده از مدل هایی مانند SIMCA/DD-SIMCA + Mahalanobis) که آیا نمونه جدید در محدوده الگوهایی قرار دارد که مدل در زمان آموزش مشاهده کرده است یا خیر. این قابلیت از آن جهت مهم است که یک Classifier عادی معمولاً مجبور است یکی از کلاس‌های شناخته‌شده را انتخاب کند، حتی اگر نمونه جدید متعلق به هیچ‌کدام از آن کلاس‌ها نباشد.

سامانه پیشنهادی باید در چنین شرایطی بتواند خروجی:

UNKNOWN / OOD

ایجاد کند.

- تشخیص تقلب یا ناخالصی (Adulteration Detection)

تشخیص تقلب تنها زمانی به‌عنوان یک مسئله نظارتی مستقل مدل‌سازی خواهد شد که نمونه‌های تقلبی دارای Ground Truth معتبر در اختیار باشند .بنابراین:

Unknown ≠ Adulterated

OOD ≠ Proof of Adulteration

Dataset فعلی شامل تنها نمونه‌های زعفران اصیل متعلق به مناطق مختلف در سال‌های 1394 و 1404 است و هیچ نمونه تقلبی در آن وجود ندارد. بنابراین در فاز فعلی، مدل مستقل Adulteration Detection قابل آموزش و ارزیابی نیست و وضعیت تقلب برای نمونه‌ها باید به‌صورت Not Assessed یا Requires Expert Review گزارش شود.

یک نمونه ممکن است ناشناخته باشد زیرا:

- متعلق به منطقه‌ای خارج از Dataset است.

- مربوط به Harvest جدید است.

- Batch  جدید دارد.

- شرایط محیطی متفاوتی دارد.

- با دستگاه متفاوت اندازه‌گیری شده است.

- آماده‌سازی متفاوتی داشته است.

- یا واقعاً دچار تقلب یا ناخالصی است.

بنابراین خارج‌بودن از محدوده مدل، به‌تنهایی اثبات قطعی تقلب نیست.

معماری علمی پیشنهادی (Proposed Scientific Architecture)

معماری سامانه شامل هشت لایه از لایه ۰ تا لایه ۷ است:

لایه ۰: کیفیت داده و اعتبارسنجی اولیه

↓

لایه ۱: پردازش و پیش‌پردازش NMR

↓

لایه ۲: استخراج ویژگی و نمایش داده

↓

لایه ۳: تحلیل اکتشافی و شیمی‌سنجی

↓

لایه ۴: مدل‌سازی نظارتی

↓

لایه ۵: Class Modeling و Novelty Detection

↓

لایه ۶: Fusion و Decision Engine

↓

لایه ۷: Explainability و Reporting

- Layer 0 → آیا داده سالم، معتبر و قابل استفاده است؟

- Layer 1 → آیا داده NMR به شکل مناسب پردازش و برای مدل آماده شده است؟

- Layer 2 → چه ویژگی‌ها و الگوهایی از طیف می‌توان استخراج کرد؟

- Layer 3 → آیا ساختار و پراکندگی داده‌ها الگوی قابل‌مشاهده‌ای برای تفکیک مناطق دارد؟

- Layer 4 → کدام مدل می‌تواند منشأ جغرافیایی را بهتر و قابل‌اعتمادتر پیش‌بینی کند؟

- Layer 5 → آیا نمونه واقعاً با کلاس پیش‌بینی‌شده سازگار است و آیا ناشناخته/OOD نیست؟

- Layer 6 → چگونه نتایج مدل‌های مختلف را با هم ترکیب کنیم و به یک تصمیم نهایی برسیم؟

- Layer 7 → چگونه دلیل تصمیم مدل و عوامل مؤثر در پیش‌بینی را برای کارشناس توضیح دهیم؟

لایه ۰ : کیفیت داده و اعتبارسنجی اولیه

پیش از ورود داده به هر الگوریتم یادگیری ماشین، کیفیت داده، ساختار فایل، کیفیت اندازه‌گیری NMR و اعتبار برچسب‌ها بررسی می‌شود. این مرحله شامل موارد زیر است:

| مورد | چطور؟ | چه کسی؟ |
| --- | --- | --- |
| بررسی کامل‌بودن فایل | وجود فایل، حجم، قابل‌خواندن بودن، نبودن فایل ناقص | سیستم / کارشناس نرم افزار |
| بررسی وجود و سلامت FID یا Spectrum | خواندن فایل و بررسی ساختار، تعداد نقاط، مقدارهای عددی؛ موارد علمی مشکوک | شیمی‌دان |
| کنترل فرمت داده | پسوند، ساختار Bruker، JDX/CSV و... | سیستم / کارشناس نرم افزار |
| کنترل محور Chemical Shift | سیستم محدوده و ساختار را چک می‌کند؛ شیمی‌دان صحت علمی را تأیید می‌کند | Python + شیمی‌دان |
| کنترل محدوده ppm | سیستم محدوده و ساختار را چک می‌کند؛ شیمی‌دان صحت علمی را تأیید می‌کند | Python + شیمی‌دان |
| بررسی تعداد نقاط | از فایل می‌خواند و با پروتکل مرجع مقایسه می‌کند | Python/سیستم |
| بررسی NaN / Missing Values | با بررسی عددی خودکار | سیستم/Python |
| تشخیص Spectral Corruption | شاخص‌های فنی خودکار؛ موارد مرزی با بررسی متخصص. | Python + شیمی‌دان |
| بررسی Phase Error | الگوریتم/TopSpin برای تشخیص، متخصص برای تعیین قابل‌قبول بودن | Python + شیمی‌دان |
| بررسی Baseline Distortion | تشخیص و معیار خودکار + تأیید پروتکل | Python + شیمی‌دان |
| بررسی Signal Saturation یا Clipping | تشخیص مقادیر اشباع/کلیپ‌شده | Python |
| بررسی کیفیت Signal-to-Noise | محاسبه SNR؛ حد قابل‌قبول با شیمی‌دان | Python + شیمی‌دان |
| بررسی Outlierهای اولیه | مدل آماری Flag می‌کند؛ متخصص تصمیم می‌گیرد | Python + شیمی‌دان |
| کنترل Metadata | Rule/Validation | سیستم / کارشناس نرم افزار |
| کنترل Duplicate Samples | SampleId، Hash، Metadata و روابط | سیستم / کارشناس نرم افزار |
| کنترل Repeat Measurements | با IndependentSampleId / ReplicateType | سیستم / کارشناس نرم افزار |
| اعتبارسنجی Ground Truth | مدارک، ردیابی، روش مرجع | تیم شیمی |
| کنترل ناسازگاری Sample و Metadata | سیستم بررسی کند اطلاعات خود نمونه با Metadata ثبت‌شده برای آن تناقض نداشته باشد. | سیستم / شیمی‌دان |
| بررسی یکسانی یا تفاوت Instrument Settings | سیستم ثبت/مقایسه می‌کند؛ شیمی‌دان پروتکل را تعریف می‌کند | سیستم / شیمی‌دان |
| بررسی یکنواختی پروتکل آماده‌سازی | همه نمونه‌ها قبل از ورود به دستگاه NMR تا حد امکان با یک روش یکسان آماده شده‌اند | شیمی‌دان |

Duplicate و Repeat Measurement

تعداد رکوردهای اندازه‌گیری‌شده الزاماً برابر با تعداد نمونه‌های مستقل نیست. اگر یک نمونه پنج بار اندازه‌گیری شده باشد:

Sample S001

Measurement 1

Measurement 2

Measurement 3

Measurement 4

Measurement 5

این اندازه‌گیری‌ها نباید بدون توجه به وابستگی آن‌ها به‌عنوان پنج نمونه مستقل در مدل‌سازی در نظر گرفته شوند. بنابراین Dataset باید بین موارد زیر تمایز قائل شود:

- Independent Sample

- Technical Replicate

- Biological Replicate

- Batch

- Farm

- Harvest

در صورت مرتبط‌بودن این اندازه‌گیری‌ها، باید Group مناسب تعریف شود تا اندازه‌گیری‌های بسیار مشابه به‌صورت نادرست میان Training و Test پراکنده نشوند. به‌صورت مفهومی:

Sample → Repeated Measurements → Group ID → Group-aware Validation

این موضوع برای جلوگیری از برآورد بیش از حد عملکرد بسیار مهم است.

در بررسی Dataset مشخص شد Sample IDهای 34 و 35 هر دو دارای نام اصلی 94-30 هستند و طیف NMR آن‌ها نیز دقیقاً یکسان است. بر اساس تأیید تیم شیمی، این دو رکورد مربوط به یک اندازه‌گیری واحد بوده‌اند که به‌اشتباه دوبار وارد فایل شده است. بنابراین این مورد به‌عنوان Duplicate Measurement شناخته شده و یکی از رکوردها نباید در Dataset تحلیلی مستقل وارد فرآیند مدل‌سازی شود.

Ground Truth

Ground Truth  یکی از بنیادی‌ترین اجزای پروژه است .منشأ یک نمونه باید تا حد امکان بر اساس اطلاعات قابل اعتماد مانند:

- مدارک و اطلاعات مزرعه

- اطلاعات ردیابی زنجیره تأمین

- اطلاعات برداشت

- اسناد تولید یا خرید

- تأیید کارشناسی

- اطلاعات کشاورز/تولیدکننده

- و در صورت امکان روش‌های مرجع مستقل

تعیین شود .در صورت امکان، Ground Truth  مستقل از روش NMR مورد استفاده برای آموزش سامانه تأیید خواهد شد .اگر Ground Truth نادرست یا ضعیف باشد، حتی یک الگوریتم قدرتمند یادگیری ماشین نیز نمی‌تواند عملکرد علمی قابل اعتمادی ایجاد کند .بنابراین پیشنهاد می‌شود یک  Reference Datasetبا نمونه‌های معتبر و برچسب‌های تأییدشده ایجاد شود و کیفیت هر Label نیز ثبت گردد.

Ground Truth Confidence

برای هر Label می‌توان سطح اطمینان تعریف کرد، مانند:

HIGH / MEDIUM / LOW

نمونه‌های LOW در Reference Dataset نهایی برای آموزش مدل اصلی استفاده نمی‌شوند، اما می‌توانند به‌عنوان داده تحت بررسی نگهداری شوند تا پس از تکمیل شواهد، وضعیت آن‌ها ارتقا یا رد شود. البته سطح‌بندی نهایی باید توسط تیم علمی پروژه تعریف شود.

خروجی لایه 0

Layer 0 می‌تواند نمونه‌ها را در وضعیت‌های زیر قرار دهد:

VALID / WARNING / REVIEW_REQUIRED / REJECTED

مثلاً:

Sample ID = S-100

Region = Qayenat

FarmId = F-12

BatchId = B-08

InstrumentId = NMR-01

سیستم بررسی می‌کند:

| ✓ | Spectrum/FID Exists |
| --- | --- |
| ✓ | File Valid |
| ✓ | Chemical Shift Axis Valid |
| ✗ | NaN |
| ✗ | Duplicate |
| ✓ | Instrument Registered |
| ✓ | Metadata Complete |
| ✓ | Ground Truth Valid |

در صورت موفقیت:

Dataset Status = VALID

و نمونه می‌تواند وارد Layer 1 شود.

کنترل اثر عوامل مزاحم و Confounding

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های علمی پروژه این است که مدل به‌جای یادگیری الگوی منشأ جغرافیایی، اثر عوامل هم‌بسته با Region را یاد بگیرد. برای مثال، اگر:

Qayenat → Farm A

Arak    → Farm B

باشد، مدل ممکن است تفاوت Farm را به‌عنوان تفاوت Region یاد بگیرد. در این حالت Accuracy بالا لزوماً به معنی تشخیص واقعی منشأ جغرافیایی نیست. بنابراین Dataset باید تا حد امکان به‌گونه‌ای طراحی شود که:

- چند Farm در هر Region وجود داشته باشد.

- در صورت امکان چند Harvest یا Year در هر Region وجود داشته باشد.

- Batch ها میان شرایط مختلف توزیع مناسبی داشته باشند.

- شرایط اندازه‌گیری به‌صورت یکسان یا قابل تفکیک ثبت شوند.

علاوه بر طراحی نمونه‌برداری، سهم عوامل مختلف در واریانس داده نیز می‌تواند با روش‌های آماری مناسب بررسی شود. از جمله روش‌های قابل بررسی:

- ANOVA بر روی مؤلفه‌های منتخب PCA

- Variance Decomposition

- Mixed-Effects Models

هدف این تحلیل‌ها بررسی این موضوع است که چه مقدار از تغییرات مشاهده‌شده در داده با Region مرتبط است و چه مقدار ممکن است ناشی از Farm، Harvest، Batch یا سایر عوامل باشد. روش نهایی تحلیل با توجه به حجم و ساختار واقعی Dataset تعیین خواهد شد.

در Dataset فعلی، اطلاعات مکانی و فرایندی برای همه نمونه‌ها کامل نیست. برای بخشی از نمونه‌ها اطلاعاتی در سطح Farm، محل دقیق مزرعه، زمان برداشت و روش خشک‌کردن موجود است، اما برای اکثریت نمونه‌ها اطلاعات موجود در حد Region یا آدرس منطقه است. بنابراین در نسخه فعلی Dataset، استفاده از Farm، Batch و Harvest به‌عنوان متغیرهای کامل و عمومی برای تمام نمونه‌ها امکان‌پذیر نیست و تحلیل‌های مربوط به Farm Shift، Harvest Shift و Batch Shift تنها در صورت کافی‌بودن داده‌های معتبر برای زیرمجموعه مربوطه انجام خواهند شد.

لایه ۱: پردازش و پیش‌پردازش NMR (NMR Processing & Preprocessing)

از آنجا که داده پروژه از NMR به‌دست می‌آید،  Pipeline پیش‌پردازش باید متناسب با ماهیت NMR طراحی شود. Pipeline  کلی پیشنهادی:

Pipeline عمومی NMR از FID تا Spectrum

FID

↓

Quality Check

↓

Apodization / Window Function

↓

Zero Filling (در صورت نیاز)

↓

Fourier Transform

↓

Phase Correction

↓

Baseline Correction

↓

Chemical Shift Referencing

↓

Spectral Alignment

↓

Normalization

↓

Binning / Feature Preparation

Pipeline پس از FID

Processed NMR Spectrum from Mnova

↓

Quality Control

↓

Reference / Alignment

↓

Baseline Correction

↓

Fixed-width Binning

↓

Removal of Water / Solvent Regions

↓

Final Spectral Matrix

↓

Python Validation

↓

Chemometrics / Machine Learning

بر اساس اطلاعات تیم شیمی، مراحل Reference کردن با استفاده از پیک حلال، هم‌ترازسازی سیگنال‌ها، Baseline Correction و حذف نواحی آب و حلال پیش از تحویل Dataset انجام شده‌اند. همچنین Spectrumها با Bin Width برابر 0.001 ppm به بردارهای عددی تبدیل شده‌اند. بنابراین این مراحل در Pilot فعلی دوباره اجرا نخواهند شد و سامانه در این مرحله داده Binned را به‌عنوان ورودی محاسباتی دریافت می‌کند.
پروتکل استاندارد پردازش

پارامترهای اصلی پردازش NMR نباید صرفاً بر اساس عملکرد مدل انتخاب شوند. ابتدا باید یک پروتکل پایه و قابل تکرار توسط تیم شیمی تعریف شود که شامل مراحل ضروری پردازش NMR باشد. به‌عنوان مثال:

Raw FID / NMR Data

↓

Fourier Transform

↓

Phase Correction

↓

Baseline Correction

↓

Chemical Shift Referencing

↓

Spectral Alignment

↓

Normalization

پس از تعریف Pipeline پایه، روش‌های جایگزین یا پارامترهای قابل تنظیم می‌توانند در چارچوب Cross-Validation مقایسه شوند. هدف این است که:

- مراحل ضروری و وابسته به Acquisition بر اساس پروتکل آزمایشگاه تثبیت شوند.

- پارامترهای مدل‌محور یا انتخاب‌های جایگزین با Validation ارزیابی شوند.

- یک نسخه نهایی و قابل بازتولید از Preprocessing به Model Registry متصل شود.

در Dataset فعلی، فایل تحویلی به پروژه شامل FID خام نیست و طیف‌های مورد استفاده پس از پردازش در Mnova به صورت ماتریس عددی Export شده‌اند؛ بنابراین Apodization، Zero Filling و Fourier Transform در Pipeline فعلی Python اجرا نمی‌شوند. این مراحل در معماری کلی پروژه به‌عنوان مراحل مربوط به داده خام NMR حفظ می‌شوند و در صورت دریافت FID خام در آینده قابل فعال‌سازی خواهند بود.

پیاده‌سازی پردازش NMR

در محیط Python می‌توان برای خواندن و پردازش داده‌های NMR از کتابخانه‌های تخصصی مانند nmrglue استفاده کرد. این کتابخانه در تعامل با داده‌های NMR و ساختارهای رایج دستگاه‌های NMR، از جمله داده‌های Bruker، قابل استفاده است. با این حال، استفاده از کتابخانه به‌تنهایی تعیین‌کننده Pipeline علمی نیست؛ پارامترهای پردازش باید با پروتکل آزمایشگاه و داده واقعی تأیید شوند.

Fourier Transform

FID در حوزه زمان قرار دارد و برای رسیدن به Spectrum در حوزه فرکانس،  Fourier Transform انجام می‌شود.

FID → Fourier Transform → NMR Spectrum

این مرحله ممکن است قبلاً توسط نرم‌افزار دستگاه انجام شده باشد.

Apodization / Window Function

در صورت نیاز، پیش از Fourier Transform می‌توان از Window Function مناسب استفاده کرد.

هدف می‌تواند:

- کاهش نویز

- بهبود کیفیت سیگنال

- ایجاد Trade-off مناسب بین Resolution و Sensitivity

باشد . در واقع Window Function را طوری انتخاب می‌کنیم که بین وضوح جداشدن پیک‌ها و قابل‌مشاهده‌بودن سیگنال‌ها تعادل مناسبی ایجاد شود. پارامتر نهایی باید با توجه به پروتکل آزمایش و ماهیت سیگنال‌های مورد مطالعه تعیین شود.

Zero Filling

در صورت نیاز،  Zero Filling می‌تواند برای تغییر تعداد نقاط حوزه فرکانس و بهبود تراکم دیجیتال نمایش طیف استفاده شود.  Zero Fillingبه‌خودی‌خود اطلاعات شیمیایی جدید تولید نمی‌کند و باید با هدف مشخص در Pipeline وارد شود. در Dataset پایلوت فعلی، به دلیل اینکه داده به‌صورت Spectrum پردازش‌شده تحویل شده است، Zero Filling در Pipeline محاسباتی این مرحله اجرا نمی‌شود.

Phase Correction

Phase Correction یکی از مراحل مهم پردازش NMR است . بر اساس پاسخ تیم شیمی، وجود مقادیر منفی در برخی نقاط طیف حتی پس از اعمال Phase Correction مشاهده شده است؛ بنابراین این مقادیر در Dataset فعلی به‌صورت خودکار حذف یا صفر نخواهند شد و تنها در صورت تأیید علمی تیم شیمی به‌عنوان بخشی از طیف معتبر پذیرفته می‌شوند.

خطای Phase می‌تواند باعث تغییر شکل سیگنال‌ها و ایجاد مشکل در Peak Detection و Integration شود .در نتیجه، قبل از استخراج ویژگی باید کیفیت Phase بررسی شود .نرم‌افزار TopSpin شرکت Bruker امکانات پردازش و تصحیح Phase را در جریان تحلیل NMR ارائه می‌کند.

Baseline Correction

Baseline طیف NMR ممکن است دچار انحراف یا Distortion باشد .روش‌های مختلف می‌توانند بررسی شوند، از جمله:

Polynomial Baseline / Spline-based Methods / Asymmetric Least Squares

در Dataset فعلی، Baseline Correction پیشاپیش در نرم‌افزار Mnova انجام شده است. بر اساس توضیح تیم شیمی، این اصلاح در بیش از یک مرحله از فرآیند پردازش، از جمله به‌صورت جداگانه و همچنین پس از قرارگیری سیگنال‌ها در موقعیت مرجع، انجام شده است. بنابراین در نسخه فعلی Pipeline، Baseline Correction مجدداً در Python اعمال نمی‌شود و داده تحویلی به‌عنوان Baseline-corrected در نظر گرفته می‌شود.

Chemical Shift Referencing

در NMR، محور طیفی معمولاً بر مبنای Chemical Shift بیان می‌شود .بنابراین لازم است:

Frequency Axis → Reference → Chemical Shift → δ (ppm)

انجام شود. روش دقیق Reference کردن به:

Nucleus

Solvent

Internal Standard

پروتکل آزمایش

وابسته است. در Dataset پایلوت حاضر، تیم شیمی محور طیفی را با استفاده از پیک مربوط به حلال Reference کرده است و این فرآیند تا رسیدن سیگنال‌های مشابه به موقعیت متناظر در نمونه‌ها انجام شده است. روش دقیق و ماده مرجع مورد استفاده باید در مستندات Dataset ثبت شود.

Spectral Alignment

حتی برای نمونه‌های مشابه، ممکن است جابه‌جایی‌های جزئی در Chemical Shift وجود داشته باشد.

عوامل مختلفی مانند:

- pH

- دما

- ترکیب نمونه

- محیط شیمیایی

- شرایط اندازه‌گیری

می‌توانند در موقعیت سیگنال‌ها مؤثر باشند . بنابراین Alignment می‌تواند برای کاهش جابه‌جایی‌های ناخواسته سیگنال‌ها در طیف بررسی شود. نکته مهم آن است که Alignment نباید تفاوت‌های واقعی و شیمیایی بین نمونه‌ها را از بین ببرد. در Dataset فعلی، تیم شیمی پیش از Binning، هم‌ترازسازی طیف‌ها را با استفاده از پیک مرجع حلال انجام داده است؛ به‌گونه‌ای که سیگنال‌های مشابه بین نمونه‌ها تا حد امکان در موقعیت متناظر قرار گیرند. بر اساس اطلاعات تیم شیمی، Referencing و Alignment در محیط Mnova انجام شده‌اند. ابتدا مرجع طیفی مورد استفاده قرار گرفته و سپس برای دستیابی به تطابق بهتر، اصلاح موقعیت سیگنال‌ها به‌صورت تک‌به‌تک انجام شده است. بنابراین Alignment فعلی Dataset حاصل یک پردازش انجام‌شده پیش از ورود داده به Python است و در فاز فعلی پروژه، Alignment مجدداً روی CSV اعمال نخواهد شد.

Normalization

Normalization باید با توجه به پروتکل NMR انتخاب شود .گزینه‌های قابل بررسی می‌توانند شامل:

Total Area Normalization

Internal Standard Normalization

Probabilistic Quotient Normalization

Vector Normalization

و روش‌های مشابه باشند . در Dataset فعلی هیچ‌گونه Normalization پس از Binning انجام نشده است. بنابراین مقادیر موجود در CSV به‌عنوان مقادیر حاصل از Binning با روش Sum در نظر گرفته می‌شوند و نباید در این مرحله به‌عنوان داده Normalized تفسیر شوند. هرگونه Normalization بعدی باید به‌عنوان یک Transformation مستقل در Pipeline Python و صرفاً در چارچوب صحیح Training/Validation انجام شود.

اصل مهم جلوگیری از Leakage

هر نوع پارامتر یا اطلاعاتی که در فرایند پردازش، انتخاب ویژگی یا آموزش مدل از داده استخراج یا یاد گرفته می‌شود، باید فقط از بخش Training به‌دست آید:

Scaling

Normalizationپارامتریک

Spectral Alignmentپارامتریک

Feature Selection

PCA

Binningدر صورت وابستگی به داده

Threshold Selection

Probability Calibration

Model Selection

و سپس همان Transformation روی Validation و Test اعمال می‌شود.

لایه ۲: استخراج ویژگی و نمایش داده

در این لایه دو مسیر موازی تشکیل می‌شود:

Processed NMR Spectrum

↓

------------

↓             ↓

Classical     Deep

Path          Path

مسیر اول: مهندسی ویژگی کلاسیک  (Classical Feature Engineering)

هدف این مسیر تبدیل Spectrum به مجموعه‌ای فشرده، قابل تفسیر و مناسب برای مدل‌های جدولی است. در واقع ویژگی‌های پایه را استخراج می‌کنیم، بعد با محاسبه‌هایی مثل نرمال‌سازی، نسبت‌گیری، اختلاف و خلاصه‌سازی نواحی طیفی، Featureهای جدید می‌سازیم.

Signal / Peak Detection (در صورت دسترسی به Spectrum مناسب)

سیگنال‌ها یا نواحی مهم طیفی با استفاده از روش‌های خودکار و با توجه به معیارهای آماری و شیمیایی شناسایی می‌شوند. تعداد Signals/Peaks از ابتدا ثابت فرض نمی‌شود و باید با توجه به کیفیت داده، شرایط آزمایش و  Validation تعیین شود. در Dataset پایلوت فعلی، ورودی اصلی یک ماتریس Binned است و الزاماً Peak List مستقل در اختیار نیست. بنابراین Peak Detection در Pilot جزء مراحل اجباری نیست و در صورت دسترسی به Spectrum با محور ppm یا داده مناسب، می‌تواند برای تفسیر و تحلیل تکمیلی انجام شود.

برای هر سیگنال می‌توان ویژگی‌هایی مانند موارد زیر استخراج کرد:

Signal i = [ Chemical Shift, Intensity, Integral, Width ]

Chemical Shift

موقعیت سیگنال در محور NMR که معمولاً با ppm بیان می‌شود.

Intensity

ارتفاع یا شدت سیگنال.

Integral

مساحت سیگنال یا ناحیه طیفی.

در صورت طراحی دقیق آزمایش کمی، Integral  می‌تواند اطلاعات کمّی ارزشمندی ارائه کند؛ اما برای استفاده مستقیم به‌عنوان غلظت مطلق، باید شرایط qNMR و استانداردسازی مناسب فراهم باشد .در کاربرد حاضر، تا زمان تأیید پروتکل کمی، Integral  بیشتر به‌عنوان ویژگی طیفی/ نسبی در نظر گرفته خواهد شد.

Width

پهنای سیگنال که می‌تواند به کیفیت طیف، محیط شیمیایی و شرایط اندازه‌گیری وابسته باشد.

ویژگی‌های مشتق‌شده

پس از استخراج ویژگی‌های پایه، موارد زیر قابل بررسی هستند:

- شدت‌های نرمال‌شده

- Integral های نرمال‌شده

- نسبت شدت سیگنال‌ها

- نسبت Integral نواحی

- اختلاف Chemical Shift نسبت به Reference

- نسبت ویژگی‌های انتخاب‌شده

- ویژگی‌های مورفولوژیک (مثلاً: Width,Height,Shape,Symmetry )

- ویژگی‌های نواحی طیفی

Spectral Binning

یکی از مسیرهای مهم برای Fingerprinting NMR، تبدیل محور طیفی به نواحی کوچک‌تر یا Binهای مشخص است .به‌عنوان مثال:

Region 1 → Integral

Region 2 → Integral

Region 3 → Integral

Binning می‌تواند وابستگی مدل به Peak Picking دقیق را کاهش دهد .اندازه Bin باید با توجه به Resolution، تعداد نقاط و رفتار واقعی Spectrum تعیین شود. در Dataset پایلوت، Spectrum ها پس از مراحل Reference، Alignment و Baseline Correction با استفاده از Binning با عرض ثابت 0.001 ppm به نمایش عددی تبدیل شده‌اند. هدف از این مرحله تبدیل Spectrum های پیوسته به یک ماتریس عددی با ابعاد ثابت و حفظ جزئیات طیفی تا حد امکان بوده است. بنابراین برای هر نمونه، یک بردار عددی با تعداد مشخصی Bin ایجاد شده است و این بردار به‌عنوان یکی از ورودی‌های اصلی مدل‌های شیمی‌سنجی و یادگیری ماشین استفاده خواهد شد. تعداد دقیق Bin ها، محدوده ppm تحت پوشش و ترتیب قرارگیری Bin ها در فایل Dataset باید به‌صورت صریح مستند شود.
برای استفاده صحیح از ماتریس Binned در تحلیل‌های شیمی‌سنجی و تفسیرپذیری، علاوه بر مقادیر عددی هر Bin، باید محور Chemical Shift نیز به‌صورت دقیق در اختیار سامانه قرار گیرد؛ به‌ویژه Start ppm، End ppm، Bin Width و جهت محور.

در Dataset فعلی، Binning با روش Fixed-width Binning و عرض اسمی 0.001 ppm انجام شده است. این Bin width برای همه نمونه‌ها یکسان بوده و هیچ Binning هوشمند یا Data-driven برای تعیین نواحی طیفی استفاده نشده است. مقدار هر Bin نیز برابر Sum مقادیر مربوط به آن بازه طیفی است.

ساختار محور طیفی Dataset فعلی

بازه اسمی طیف از حدود 0.5 تا 10.5 ppm انتخاب شده است، زیرا بر اساس بررسی تیم شیمی خارج از این محدوده پیک قابل‌توجهی وجود نداشته است. Binهای اصلی با عرض اسمی 0.001 ppm ایجاد شده‌اند و محور در جهت Ascending قرار دارد.

با این حال، فایل CSV نهایی شامل تمام نقاط پیوسته این بازه نیست؛ زیرا نواحی مربوط به سیگنال حلال و آب از Dataset حذف شده‌اند. بنابراین در فایل نهایی، فاصله بین برخی ستون‌های ppm بیشتر از 0.001 ppm است. این فاصله‌ها در Dataset فعلی Gapهای عمدی ناشی از حذف نواحی طیفی هستند و نشان‌دهنده ناقص‌بودن Export نیستند.

در فایل فعلی، محور از حدود 0.500998 ppm آغاز شده و آخرین مقدار موجود حدود 10.4999 ppm است.

Feature Selection

انتخاب ویژگی می‌تواند با روش‌هایی مانند:

- XGBoost Feature Importance

- SHAP

- روش‌های آماری

- Recursive Feature Elimination

- Mutual Information

- روش‌های مشابه

انجام شود .اما این انتخاب فقط در Training/Cross-Validation مجاز است.

مسیر دوم: طیف برای یادگیری عمیق

در این مسیر، پس از پردازش و هم‌ترازسازی، کل Spectrum بدون استخراج اجباری ویژگی‌های دستی به 1D-CNN داده می‌شود.

Processed NMR Spectrum → Spectral Alignment → 1D-CNN → Feature Learning → Classification

ساختار اولیه پیشنهادی:

Input Spectrum

↓

Conv1D

↓

BatchNorm + ReLU

↓

Pooling + Dropout

↓

Conv1D

↓

BatchNorm + ReLU

↓

Global Average Pooling

↓

Dense

↓

Softmax

تعداد لایه‌ها، فیلترها، Kernel Size ، Dropout  و سایر Hyperparameterها در فرآیند Validation  تعیین می‌شوند.

Transfer Learning

با توجه به احتمال محدودبودن Dataset و نبود تضمین برای وجود یک مدل پایه کاملاً متناسب با NMR زعفران، یک CNN کوچک اختصاصی به‌عنوان گزینه اولیه منطقی در نظر گرفته می‌شود .در صورت وجود مدل پایه معتبر و مرتبط، Transfer Learning  می‌تواند به‌صورت مقایسه‌ای بررسی شود.

Data Augmentation

Augmentation فقط روی Training انجام می‌شود .روش‌های قابل بررسی:

- Gaussian Noise

- تغییرات محدود شدت

- تغییرات کنترل‌شده Baseline

- جابه‌جایی بسیار محدود Chemical Shift در صورت توجیه فیزیکی و شیمیایی

هرگونه تغییر باید با نظر تیم شیمی تأیید شود.

هدف Augmentation افزایش Robustness است، نه تولید داده غیرواقعی.

لایه ۳: تحلیل اکتشافی (Exploratory Analysis)

PCA — Principal Component Analysis

PCA  برای بررسی:

- ساختار کلی Dataset

- واریانس غالب

- شباهت و تفاوت نمونه‌ها

- Outlier های احتمالی

- وجود الگوهای اولیه بین مناطق

استفاده می‌شود.

مثلاً:

Qayenat samples

↓

تمایل به قرارگرفتن در یک ناحیه

Arak samples

↓

تمایل به قرارگرفتن در ناحیه دیگر

اما این جداسازی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که یک مدل Classification در داده جدید موفق خواهد بود.

PCA در داده NMR

PCA می‌تواند روی:

- Full Spectrum

- Binned Spectrum

- Engineered Features

اجرا شود. در Dataset پایلوت فعلی، مسیر اصلی PCA بر روی Binned Spectrum خواهد بود، زیرا داده تحویلی تیم شیمی در قالب یک بردار عددی Binned ارائه شده است. PCA روی Featureهای مهندسی‌شده نیز در صورت نیاز به‌صورت مقایسه‌ای بررسی خواهد شد.

انتخاب این مسیر بخشی از طراحی آزمایش خواهد بود.

UMAP

در صورت نیاز، UMAP به‌عنوان ابزار مکمل Visualization برای نمایش ساختارهای غیرخطی داده استفاده می‌شود. UMAP  نیز ابزار اکتشافی است و جایگزین آزمون تعمیم‌پذیری یا Test مستقل نیست.

لایه ۴: مدل‌سازی نظارتی (Supervised Modeling)

پنج مدل اصلی برای مقایسه در نظر گرفته می‌شوند:

PLS-DA

Partial Least Squares Discriminant Analysis

به‌عنوان یکی از  Baselineهای اصلی شیمی‌سنجی برای داده‌های طیفی و چندمتغیره بررسی خواهد شد.

PLS-DA برای بررسی این موضوع استفاده می‌شود که آیا ترکیب‌های خطی از متغیرهای طیفی می‌توانند کلاس‌های جغرافیایی را از یکدیگر تفکیک کنند. قرارگرفتن PLS-DA به‌عنوان Baseline اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا امکان مقایسه بین:

Classical Chemometrics

vs

Machine Learning

vs

Deep Learning

را فراهم می‌کند. در صورت توجیه علمی و کافی‌بودن Dataset، OPLS-DA نیز می‌تواند به‌عنوان یک روش مقایسه‌ای بررسی شود.

XGBoost

برای داده‌های جدولی و ویژگی‌های مهندسی‌شده. XGBoost  مجموعه‌ای از درخت‌های تصمیم را به‌صورت ترتیبی ایجاد می‌کند و درخت‌های جدید به کاهش خطاهای مدل قبلی کمک می‌کنند.

Random Forest

مدلی مبتنی بر مجموعه‌ای از درخت‌های تصمیم است که برای استخراج روابط غیرخطی و به‌عنوان مدل مکمل استفاده می‌شود.

SVM-RBF

Support Vector Machine با Kernel نوع Radial Basis Function می‌تواند برای Datasetهای دارای حجم نسبتاً محدود و روابط غیرخطی، به‌عنوان Baseline قوی بررسی شود.

1D-CNN

برای یادگیری مستقیم الگوهای طیفی از Spectrum استفاده می‌شود. در این مسیر مدل ویژگی‌های مفید را مستقیماً از ترتیب نقاط طیفی یاد می‌گیرد.

هدف این مرحله

هدف مدل‌سازی نظارتی

هدف این مرحله صرفاً انتخاب پیچیده‌ترین یا دقیق‌ترین مدل نیست. مدل‌ها در یک چارچوب مرحله‌ای مقایسه می‌شوند:

PLS-DA

↓

SVM

↓

XGBoost

↓

Random Forest

↓

1D-CNN

در این مقایسه، علاوه بر عملکرد، موارد زیر بررسی می‌شوند:

- Generalization

- Robustness

- Calibration

- Computational Cost

- Interpretability

- Sensitivity to Dataset Size

1D-CNN و Ensemble تنها در صورتی وارد مدل نهایی خواهند شد که Dataset و نتایج Validation استفاده از آن‌ها را توجیه کنند. با توجه به Dataset پایلوت 44 نمونه‌ای(44 رکورد در فایل اولیه، شامل 43 مشاهده مستقل)، 1D-CNN در این مرحله صرفاً به‌عنوان یک آزمایش امکان‌سنجی در نظر گرفته می‌شود و نتیجه مثبت یا منفی آن به‌عنوان نتیجه نهایی پروژه تلقی نخواهد شد.

سؤال اصلی این مرحله:

آیا نمایش مهندسی‌شده داده NMR بهتر عمل می‌کند یا نمایش مستقیم Spectrum؟

لایه ۵: Class Modeling و Novelty Detection

برای بررسی اینکه آیا یک نمونه جدید با کلاس‌های شناخته‌شده سازگار است یا خیر، از روش‌هایی مانند:

- SIMCA

- DD-SIMCA

- Mahalanobis Distance

- Novelty Scoring

استفاده می‌شود.

تفاوت Classifier و Class Modeling

XGBoost / Random Forest / SVM / CNN

می‌پرسند: این نمونه بیشتر شبیه کدام منطقه است؟

SIMCA / DD-SIMCA

می‌پرسند: آیا این نمونه واقعاً در محدوده فضای آماری کلاس قرار دارد؟

|  | Classifier | Class Modeling |
| --- | --- | --- |
| سؤال | کدام کلاس؟ | آیا با این کلاس سازگار است؟ |
| خروجی | یک کلاس | قبول/ رد برای هر کلاس |
| Unknown را بهتر مدیریت می‌کند؟ | به‌تنهایی نه | بله |
| مثال | SVM, XGBoost, CNN | SIMCA, DD-SIMCA |

SIMCA

برای هر کلاس یا منطقه، یک مدل فضای کلاس ایجاد می‌شود و عضویت یک نمونه جدید نسبت به آن ارزیابی می‌گردد. اجرای SIMCA/DD-SIMCA یا سایر روش‌های Class Modeling برای همه گروه‌ها منوط به کافی بودن تعداد نمونه‌های مستقل در هر کلاس است. در کلاس‌هایی که تعداد نمونه‌ها برای برآورد قابل اتکای فضای کلاس کافی نباشد، خروجی Class Membership نباید به‌عنوان نتیجه معتبر گزارش شود و وضعیت آن باید به‌صورت «Insufficient Data» یا «Not Assessable» مشخص گردد.

خروجی‌های قابل انتظار

Known

نمونه با یک یا چند کلاس شناخته‌شده سازگار است.

Unknown / OOD

نمونه در محدوده کلاس‌های شناخته‌شده قرار نمی‌گیرد.

Outlier

نمونه نسبت به مدل کلاس، رفتار غیرعادی دارد.

Outlier بودن الزاماً به معنی OOD بودن نیست. یک نمونه ممکن است داخل حوزه کلی داده‌های شناخته‌شده قرار داشته باشد اما نسبت به یک کلاس مشخص رفتار غیرعادی داشته باشد. در مقابل، OOD بودن به خروج نمونه از محدوده توزیع‌های شناخته‌شده اشاره دارد. در Dataset پایلوت فعلی، تمامی 44 نمونه(44 رکورد در فایل اولیه، شامل 43 مشاهده مستقل) ارائه‌شده به گروه‌های شناخته‌شده تخصیص داده شده‌اند و تاکنون نمونه مستقل و ناشناخته‌ای برای ارزیابی واقعی OOD ارائه نشده است. بنابراین Novelty/OOD در این مرحله عمدتاً به‌صورت روش‌شناسی و امکان‌سنجی بررسی خواهد شد و ارزیابی واقعی آن نیازمند داده‌های خارج از توزیع آموزشی است.

Mahalanobis Distance

Mahalanobis Distance  می‌تواند برای اندازه‌گیری فاصله یک نمونه از ساختار آماری کلاس مورد استفاده قرار گیرد. در صورت بالا بودن ابعاد داده NMR، می‌توان روش‌هایی مانند:

- PCA

- Covariance Regularization

- کاهش بعد

- برآورد Robust Covariance

را بررسی کرد.
استراتژی مرحله‌ای Novelty Detection

در نسخه پایه سامانه، Novelty Detection ابتدا با روش‌های SIMCA، DD-SIMCA و Mahalanobis Distance ارزیابی خواهد شد. انتخاب روش نهایی بر اساس ساختار واقعی Dataset، تعداد نمونه‌های هر کلاس، ابعاد داده و نتایج Validation انجام می‌شود. در صورتی که روش‌های پایه عملکرد کافی نداشته باشند، یا در برآورد محدوده کلاس‌ها و تشخیص نمونه‌های خارج از حوزه مدل محدودیت مشاهده شود، روش‌های تکمیلی مانند One-Class SVM یا Autoencoder-based Anomaly Detection می‌توانند در مراحل بعدی و به‌صورت مقایسه‌ای بررسی شوند. بنابراین استفاده از روش‌های تکمیلی Novelty Detection از ابتدا قطعی نیست و تنها در صورت وجود شواهد تجربی برای بهبود عملکرد سامانه انجام خواهد شد. همچنین آستانه‌های پذیرش، رد یا Novelty باید فقط با استفاده از Validation Data تعیین شوند و نباید به‌صورت ثابت و دلخواه از ابتدا تعریف گردند.

نکته مهم درباره تقلب

خارج‌بودن نمونه از مدل، به‌تنهایی به معنی تقلبی بودن نیست. نمونه Unknown ممکن است حاصل:

- منطقه خارج از Dataset

- Harvest جدید

- Batch جدید

- شرایط محیطی جدید

- دستگاه متفاوت

- آماده‌سازی متفاوت

- پروتکل اندازه‌گیری متفاوت

- یا تقلب واقعی

باشد. بنابراین خروجی این لایه در وهله اول:

Novelty / Compatibility Assessment

است.

لایه ۶: Fusion و Decision Engine

در این لایه دو نوع شواهد از هم جدا می‌شوند.

الف) شواهد Classification

خروجی:

- XGBoost

- Random Forest

- SVM

- CNN

خروجی مدل‌های نظارتی منتخب شامل PLS-DA، XGBoost، Random Forest، SVM-RBF و در صورت کفایت Dataset، 1D-CNN برای پیش‌بینی منشأ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای پیش‌بینی منشأ.

ب) شواهد Membership و Novelty

خروجی:

- SIMCA

- DD-SIMCA

- Mahalanobis Distance

- Novelty Score

Probability Calibration

احتمال‌های خروجی Classifierها در صورت نیاز با روش‌هایی مانند:

- Platt Scaling

- Isotonic Regression

کالیبره می‌شوند.

Calibration  باید فقط با داده مستقل از Test و در چارچوب Validation انجام شود.

تصمیم برای Ensemble

وجود چند مدل به‌تنهایی دلیل بر برتری Ensemble نیست. پیش از ایجاد Ensemble بررسی می‌شود که آیا مدل‌ها:

- خطاهای متفاوتی دارند،

- الگوهای مکملی از داده را یاد می‌گیرند،

- و از نظر عملکرد و Calibration کیفیت کافی دارند یا خیر.

در صورتی که مدل‌ها عملکرد مشابه و خطاهای کاملاً همبسته داشته باشند، Ensemble ممکن است ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد نکند(به عبارتی از ابتدا فرض نمی‌کنیم ترکیب چند مدل حتماً بهتر است). بنابراین ابتدا بهترین مدل منفرد انتخاب می‌شود و سپس Ensemble به‌عنوان یک مرحله مقایسه‌ای بررسی می‌گردد. پس از ارزیابی مدل‌های منفرد، در صورت مشاهده ارزش افزوده، Ensemble بررسی خواهد شد. روش اولیه: Weighted Soft Voting است. وزن‌ها با داده Validation تعیین می‌شوند و به‌صورت دستی و دلخواه انتخاب نخواهند شد. در صورتی که حجم Dataset و ساختار Validation اجازه دهد، Stacking نیز به‌صورت یک آزمایش مقایسه‌ای قابل بررسی خواهد بود.

Stacking نباید از ابتدا بخشی از مدل نهایی فرض شود، زیرا در Datasetهای کوچک می‌تواند باعث افزایش پیچیدگی و خطر Overfitting شود.

Weighted Soft Voting

ساختار:

XGBoost

↓

Calibrated Probability

Random Forest

↓

Calibrated Probability

SVM-RBF

↓

Calibrated Probability

1D-CNN

↓

Calibrated Probability

↓

Weighted Soft Voting

↓

Origin Prediction

Decision Engine

پس از به‌دست‌آمدن منشأ محتمل، شواهد عضویت و Novelty به‌عنوان Gate تصمیم‌گیری وارد می‌شوند:

Origin Probability

+

Probability Margin

+

SIMCA Class Membership

+

Mahalanobis Distance

+

Novelty Score

↓

Decision Engine

↓

CONFIDENT

AMBIGUOUS

UNKNOWN

آستانه‌ها نیز از ابتدا عدد ثابت مانند 50% یا 70% در نظر گرفته نمی‌شوند و باید با داده Validation تعیین شوند.

تعریف خروجی نهایی سامانه

سامانه نباید صرفاً یک Label صادر کند.

خروجی پیشنهادی در چهار محور ارائه می‌شود:

- منشأ محتمل

Qayenat / South Khorasan

مقدار نهایی باید حاصل اجرای واقعی مدل باشد.

- میزان اطمینان طبقه‌بندی

مثلاً:

Origin Confidence = [Model-derived]

این مقدار تنها زمانی نمایش داده می‌شود که احتمال‌های مدل‌ها کالیبره و ارزیابی شده باشند.

- وضعیت Novelty / Compatibility

یکی از:

Known / Compatible

Ambiguous

Unknown / OOD

- وضعیت تقلب

در صورت وجود Dataset معتبر تقلب:

- Not Assessed

- Requires Expert Review

- Adulteration Suspected

و در غیر این صورت:

Suspicious / Requires Expert Review

نمایش داده می‌شود.

خروجی «Adulterated» بدون Ground Truth معتبر تقلب صادر نخواهد شد.

لایه ۷: Explainability و Reporting

Explainability

برای مدل‌های درختی، SHAP  می‌تواند سهم ویژگی‌ها را در تصمیم بررسی کند. در مسیر CNN نیز می‌توان از روش‌های Attribution یا Gradient-based استفاده کرد تا مشخص شود کدام نواحی طیف بیشترین نقش را در تصمیم مدل داشته‌اند.

هدف: مشخص‌کردن اینکه کدام ویژگی مهندسی‌شده یا کدام ناحیه طیف NMR بیشترین نقش را در تصمیم داشته است.

خروجی تحلیلی پیشنهادی

گزارش می‌تواند شامل:

Sample ID

Analysis Date

Instrument

Field Strength

Nucleus

Solvent

Sample Preparation

Preprocessing Version

Predicted Region

Origin Confidence

Novelty Status

Class Membership

Mahalanobis Distance

Outlier / Novelty Score

Top Influential Features

Important Spectral Regions

Model-wise Predictions

Final Decision

Expert Review Status

باشد.

نکته :هر مقدار عددی در گزارش نمونه باید یا:

- حاصل اجرای واقعی سامانه باشد،

یا

- صراحتاً به‌عنوان مثال فرضی مشخص شود.

هیچ عدد فرضی مانند Accuracy = 95% نباید به‌عنوان نتیجه واقعی پروژه نمایش داده شود.

طراحی مجموعه‌داده (Dataset Design)

ساختار سلسله‌مراتبی

ساختار داده باید ارتباط بین نمونه‌ها و اندازه‌گیری‌های تکراری را حفظ کند .به‌صورت مفهومی:

Region

↓

Farm

↓

HarvestYear

↓

Harvest

↓

Batch

↓

Sample

↓

Measurement / Replicate

هدف این ساختار جلوگیری از پخش نمونه‌های بسیار مشابه بین Train و Test است.

طراحی نمونه‌برداری و Design of Experiments

کیفیت Dataset فقط به تعداد نمونه‌ها وابسته نیست، بلکه به نحوه توزیع نمونه‌ها در عوامل مختلف نیز وابسته است. بنابراین طراحی Dataset باید تا حد امکان به‌گونه‌ای باشد که Region با یک عامل مزاحم خاص مانند Farm، Harvest یا Batch کاملاً هم‌بسته نباشد. به‌طور مثال، مطلوب است هر Region شامل چند Farm مستقل باشد:

| - Region B - Farm 4 - Farm 5 - Farm 6 | - Region A - Farm 1 - Farm 2 - Farm 3 |
| --- | --- |

در صورت امکان، نمونه‌برداری باید در چند زمان برداشت یا سال کشت نیز انجام شود. این طراحی امکان بررسی واقعی Generalization را فراهم می‌کند.

متادیتای پیشنهادی

| فیلد | اهمیت |
| --- | --- |
| SampleId | الزامی |
| Region | الزامی |
| Province | مهم |
| FarmId | بسیار مهم |
| BatchId | بسیار مهم |
| HarvestDate | بسیار مهم |
| CultivationYear | مهم |
| InstrumentId | بسیار مهم |
| InstrumentType | بسیار مهم |
| FieldStrength | بسیار مهم |
| Nucleus | بسیار مهم |
| ProbeType | بسیار مهم |
| Solvent | بسیار مهم |
| SamplePreparation | بسیار مهم |
| SampleMass | مهم |
| Concentration | بسیار مهم |
| InternalStandard | مهم |
| MeasurementMode | مهم |
| PulseSequence | بسیار مهم |
| RelaxationDelay | بسیار مهم |
| NumberOfScans | بسیار مهم |
| SpectralWidth | بسیار مهم |
| AcquisitionTime | مهم |
| AcquisitionDate | مهم |
| Temperature | مهم |
| ReceiverGain | مهم |
| InstrumentSettings | بسیار مهم |
| Resolution | بسیار مهم |
| AuthenticityLabel | در صورت وجود Ground Truth |
| AdulterationType | در صورت وجود Ground Truth |
| ReferenceMethod | مهم |
| Operator | اختیاری |
| SampleRelationType | بسیار مهم |
| IndependentSampleId | بسیار مهم |

توضیح:

IndependentSampleId مشخص می‌کند چند Measurement متعلق به یک نمونه مستقل هستند.

SampleRelationType می‌تواند مشخص کند رکورد:

- Independent

- Technical Replicate

- Biological Replicate

است.

به‌ویژه موارد زیر باید با دقت ثبت شوند:

- SamplePreparation

- Solvent

- Nucleus

- PulseSequence

- RelaxationDelay

- InstrumentSettings

- Probe

- NumberOfScans

زیرا مدل نباید به‌جای منشأ جغرافیایی، تفاوت در پروتکل آزمایش را یاد بگیرد.

مشخصات دستگاه مورد استفاده

بر اساس اطلاعات فعلی پروژه:

Manufacturer:

Bruker

Instrument:

NMR

Frequency:

300 MHz

Magnet:

UltraShield

این اطلاعات باید در Metadata دستگاه ثبت شود .با این حال موارد زیر هنوز باید از تیم شیمی تأیید شوند:

Nucleus

Probe Type

Solvent

Pulse Sequence

Relaxation Delay

Number of Scans

Temperature

Sample Concentration

Internal Standard

Acquisition Mode

فرکانس 300 MHz به‌تنهایی برای تعیین این پارامترها کافی نیست.

طراحی Dataset تقلب و نمونه‌های ناشناخته

برای ادعای تشخیص تقلب، نمونه‌های تقلبی با Ground Truth معتبر باید در اختیار باشند . برای آموزش و ارزیابی مستقل Adulteration Detection، نمونه‌های تقلبی با Ground Truth معتبر اولویت دارند. در صورت وجود اطلاعات کافی، بهتر است نمونه‌ها در سطوح مختلف Adulteration تهیه و ثبت شوند.

به‌عنوان مثال می‌توان سطوح مختلف اختلاط را در یک مطالعه کنترل‌شده بررسی کرد، اما مقادیر درصدی نباید به‌عنوان الزام ثابت پروژه تعریف شوند و باید بر اساس نوع تقلب و نظر تیم شیمی تعیین شوند. داده‌های  شبیه‌سازی‌شده یا Synthetic Mixture در صورت نبود نمونه واقعی می‌توانند فقط به‌عنوان ابزار مکمل برای:

- Stress Testing

- بررسیSensitivity

- مطالعه اولیه

استفاده شوند. این داده‌ها نباید جایگزین Ground Truth واقعی در ارزیابی نهایی تشخیص تقلب شوند.

برای Unknown/OOD نیز نمونه‌های ارزیابی باید در زمان Training برای مدل ناشناخته باقی بمانند.

به عبارت دیگر:

Unknown

باید واقعاً Unknown باشد.

نمی‌توان نمونه را ابتدا در Training استفاده کرد و سپس همان نمونه را به‌عنوان OOD Test معرفی کرد.

ساختار نام نمونه‌ها

در نام اصلی نمونه‌ها، پیشوند 94 نشان‌دهنده برداشت سال 1394 و پیشوند 04 نشان‌دهنده برداشت سال 1404 است. بخش عددی پس از خط تیره، شماره‌گذاری نمونه در آزمایشگاه است. بنابراین نام‌هایی مانند 94-1 و 04-10 علاوه بر شناسه آزمایشگاهی، اطلاعاتی درباره سال برداشت نمونه نیز در خود دارند.

راهبرد اعتبارسنجی (Validation Strategy)

ارزیابی استقلال نمونه‌ها

پیش از اجرای Cross-Validation باید Group ساختار داده مشخص شود.Group می‌تواند بر اساس سناریوی مورد مطالعه شامل:

- IndependentSampleId

- FarmId

- BatchId

- Harvest

یا ترکیب مناسب این عوامل باشد.

هدف این است که داده‌های وابسته یا بسیار مشابه به‌صورت نادرست بین Training و Validation/Test توزیع نشوند.

اعتبارسنجی پروژه به سه سطح اصلی تقسیم می‌شود:

- Internal Validation

برای داده‌های دارای Group :

- GroupKFold

- Group-aware Stratified Split در صورت امکان

- Nested Group Cross-Validation

قابل بررسی هستند .انتخاب Group به سؤال پژوهشی بستگی دارد .مثلاً:

Group = Farm

یا:

Group = Batch

یا:

Group = Harvest

و در سناریوهای سخت‌گیرانه‌تر ترکیبی از عوامل مرتبط .در صورت کافی‌بودن حجم داده، Nested Cross-Validation ترجیح داده می‌شود تا:

- انتخاب مدل

- Preprocessing

- Feature Selection

- Hyperparameter Tuning

از ارزیابی نهایی جدا بمانند.

- Locked Test Set

بخش مستقلی از داده‌ها برای Test نهایی کنار گذاشته می‌شود .این داده:

- در Feature Selection دخالت نمی‌کند.

- در Hyperparameter Tuning دخالت نمی‌کند.

- در Threshold Selection دخالت نمی‌کند.

- در Probability Calibration دخالت نمی‌کند.

- در انتخاب Preprocessing دخالت نمی‌کند.

و تا زمان ارزیابی نهایی قفل می‌ماند .با توجه به حجم محدود Dataset پایلوت، نحوه ایجاد Locked Test Set باید پس از بررسی توزیع کلاس‌ها تعیین شود. در صورت امکان آماری، یک Test Set مستقل در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیر این صورت، اعتبارسنجی تکرارشونده و Group-aware در صورت وجود گروه‌های مناسب، با گزارش عدم قطعیت نتایج، به‌عنوان روش ارزیابی پایلوت استفاده خواهد شد.

- External Validation

در صورت امکان، عملکرد روی داده‌ای خارج از شرایط آموزشی بررسی می‌شود .سناریوهای ارزشمند:

Farm جدید

Harvest جدید

Batch جدید

Instrument جدید

Acquisition Period جدید

External Validation مهم‌ترین آزمون عملی برای بررسی Generalization خواهد بود.

جلوگیری از Data Leakage

قوانین اصلی:

- اندازه‌گیری‌های مرتبط نباید به‌صورت نادرست بین Train و Test توزیع شوند.

- Preprocessing پارامتریک فقط با Training Fit می‌شود.

- Feature Selection فقط در Training/CV انجام می‌شود.

- PCAدر صورتی که بخشی از Pipeline مدل باشد، فقط روی Training Fit می‌شود.

- UMAPدر صورتی که برای Pipeline مدل استفاده شود، باید فقط در Training Fit شود؛ در غیر این صورت صرفاً ابزار Visualization باقی می‌ماند.

- Hyperparameter Tuning فقط در Train/CV.

- Probability Calibration فقط با Calibration/Validation.

- Threshold های Decision Engine  فقط با Validation.

- Test Set فقط برای ارزیابی نهایی.

- نمونه‌های OOD برای ارزیابی باید در زمان آموزش ناشناخته باقی بمانند.

Baseline و  Ablation Study

برای اثبات اینکه هر بخش معماری واقعاً ارزش افزوده ایجاد کرده است، مطالعه Ablation انجام می‌شود.

نمونه مقایسه:

PLS-DA

↓

SVM

↓

XGBoost

↓

Random Forest

↓

1D-CNN(در صورت کفایت داده)

↓

Ensemble  (در صورت ارزش افزوده)

↓

Novelty Layer

↓

Full System

هدف: نشان دادن ارزش افزوده واقعی هر لایه، نه صرفاً اضافه‌کردن الگوریتم‌ها.

عملکرد از نظر:

- Macro-F1

- Balanced Accuracy

- Robustness

- OOD Detection

- Calibration

مقایسه خواهد شد.

این بخش برای پاسخ به RQ2 و RQ3 اهمیت ویژه دارد.

تحلیل Generalization و Robustness

طراحی سناریوهای Robustness

Robustness به‌عنوان یک مفهوم کلی گزارش نمی‌شود، بلکه در چند سناریوی مستقل ارزیابی خواهد شد:

سناریو ۱ — Farm Shift

آموزش روی مجموعه‌ای از Farm ها و آزمون روی Farm دیده‌نشده.

سناریو ۲ — Harvest / Year Shift

آموزش روی یک دوره زمانی و آزمون روی دوره زمانی دیگر.

سناریو ۳ — Batch Shift

آزمون روی Batch هایی که در Training حضور نداشته‌اند.

سناریو ۴ — Instrument Shift

فقط در صورت وجود داده مناسب از دستگاه دوم.

در هر سناریو:

Reference Performance

↓

Shifted Condition Performance

↓

Performance Drop

گزارش خواهد شد. مدل باید در برابر تغییر شرایط ارزیابی شود.

تغییر Farm

Farm A + B + C

↓

Training

Farm D

↓

Test

تغییر Harvest

Harvest 2025

↓

Training

Harvest 2026

↓

Test

تغییر Batch

Batchهای دیده‌نشده برای بررسی پایداری استفاده می‌شوند.

تغییر Instrument

در صورت وجود داده کافی از دستگاه دیگر:

Instrument A

↓

Training

Instrument B

↓

External Test

تست خواهد شد.

در Dataset فعلی، Farm، Batch و Harvest/Year برای همه نمونه‌ها به‌صورت کامل در دسترس نیستند؛ بنابراین اجرای سناریوهای Robustness وابسته به تکمیل Metadata خواهد بود. سناریوهای Shift تنها زمانی گزارش خواهند شد که تعداد و پراکندگی نمونه‌های معتبر برای آن سناریو از نظر آماری کافی باشد.

Performance Drop

در هر سناریو عملکرد مدل نسبت به سناریوی مرجع مقایسه می‌شود .هدف صرفاً گزارش یک Accuracy نیست؛ بلکه باید مشخص شود مدل در اثر تغییر شرایط چه مقدار افت می‌کند.

ارزیابی امکان‌پذیری عملیاتی

علاوه بر عملکرد علمی، امکان جمع‌آوری و پردازش Dataset باید از نظر عملیاتی نیز بررسی شود.

موارد مورد نیاز:

- زمان آماده‌سازی هر نمونه

- زمان Acquisition

- Number of Scans

- ظرفیت روزانه دستگاه

- زمان پردازش داده

- زمان تحلیل مدل

- هزینه تقریبی هر Measurement

- دسترسی به نمونه‌های مستقل

- دسترسی به چند Farm

- امکان تهیه نمونه از Harvestهای مختلف

- امکان External Validation

این اطلاعات در Pilot Study ثبت خواهند شد تا مشخص شود حجم Dataset مورد نیاز از نظر زمانی و مالی قابل تحقق است یا خیر.

معیارهای ارزیابی

Origin Classification

معیارهای اصلی

- Macro-F1

- Balanced Accuracy

معیارهای مکمل

- Accuracy

- Precision

- Recall

- Specificity

- Confusion Matrix

- ROC-AUC به‌صورت One-vs-Rest

برای Dataset نامتوازن،  Macro-F1 و Balanced Accuracy اهمیت بیشتری دارند.

Novelty / OOD Detection

معیارهای قابل استفاده:

- AUROC

- AUPRC

- False Acceptance Rate

- False Rejection Rate

- Detection Error Tradeoffدر صورت نیاز

Probability Calibration

برای بررسی کیفیت Probability:

- Brier Score

- Calibration Curve

- Expected Calibration Error

در صورت مناسب‌بودن استفاده می‌شوند.

مقایسه آماری

عملکرد Foldها می‌تواند به صورت:

Mean ± Standard Deviation

گزارش شود. مثلا:

SVM     → 0.87 ± 0.02

XGBoost → 0.89 ± 0.10

در مقایسه زوج‌شده مدل‌ها، در صورت مناسب‌بودن شرایط آماری، می‌توان از آزمون‌های مناسب غیرپارامتریک مانند Wilcoxon Signed-Rank استفاده کرد .نتیجه‌گیری علمی نباید صرفاً بر اساس اختلاف کوچک در  Accuracy  انجام شود.

معماری نرم‌افزار

معماری کلی پیشنهادی:

سرویس ASP.NET Core

وظایف:

- دریافت فایل NMR

- مدیریت کاربران

- Authentication

- Authorization

- مدیریت نمونه‌ها

- مدیریت Metadata

- ثبت Analysis Request

- ذخیره نتایج

- Model Registry

- Dataset Registry

- Audit Trail

- Dashboard

- Report Management

- Expert Review

- ارسال درخواست تحلیل به  Python

سرویس Python / FastAPI

وظایف:

- دریافت FID یا Spectrum

- Validation

- NMR Processing

- Fourier Transform در صورت دریافت FID

- Phase Correction

- Baseline Correction

- Chemical Shift Referencing

- Alignment

- Normalization

- Binning

- Peak/Signal Detection

- Feature Extraction

- PCA

- XGBoost

- Random Forest

- SVM-RBF

- 1D-CNN

- SIMCA / DD-SIMCA

- Mahalanobis Distance

- Novelty Detection

- Probability Calibration

- Ensemble

- Decision Engine

- آماده‌سازی خروجی JSON

سرویس Python/FastAPI بسته به نوع داده ورودی می‌تواند قابلیت پردازش Raw FID را در آینده داشته باشد؛ اما در Dataset فعلی، داده تحویلی به‌صورت Spectrum پردازش‌شده و Binned از Mnova است و عملیات اولیه NMR مجدداً اجرا نخواهد شد.

نحوه انتقال داده طیفی بین .NET و Python

به‌دلیل احتمال بزرگ‌بودن فایل‌های NMR، ارسال کامل Spectrum یا FID به‌صورت JSON در هر درخواست الزامی نیست.

معماری پیشنهادی:

ASP.NET Core

↓

Object Storage

↓

Spectrum URI / File ID

↓

Python FastAPI

↓

Read Spectrum

↓

Processing

در این معماری، JSON بیشتر برای انتقال:

- SampleId

- AnalysisId

- ModelVersion

- PreprocessingVersion

- SpectrumUri

- Metadata Reference

استفاده می‌شود. در صورت نیاز به انتقال مستقیم داده باینری، MessagePack یا Protobuf نیز می‌تواند در مراحل بعدی بررسی شود.

پردازش ناهمگام

برای MVP، تحلیل Synchronous می‌تواند کافی باشد:

.NET

↓

Python API

↓

Analysis

↓

Result

اما معماری باید قابلیت توسعه به ساختار زیر را داشته باشد:

.NET

↓

Analysis Request

↓

Queue

↓

Python Worker

↓

NMR Processing

↓

Model Inference

↓

Decision Engine

↓

Result

↓

Database

استفاده از Queue می‌تواند برای:

- مدیریت درخواست‌های همزمان

- جلوگیری از Timeout

- افزایش مقیاس‌پذیری

- Retry

- Job Status

مفید باشد.

مدیریت وضعیت Job

هر Analysis Request باید دارای State مشخص باشد:

PENDING

↓

PROCESSING

↓

COMPLETED

در صورت خطا:

PROCESSING

↓

FAILED

↓

RETRY

↓

PROCESSING

در صورت عبور از تعداد Retry مجاز:

FAILED_PERMANENTLY

وضعیت Job، زمان شروع، زمان پایان، Error Information و Retry Count باید ثبت شوند. برای جلوگیری از اجرای چندباره یک Job، Idempotency باید در طراحی سرویس در نظر گرفته شود.

معماری مقیاس‌پذیر و پرهیز از Over-Engineering

در MVP نیازی به Kubernetes یا Service Mesh وجود ندارد. نسخه اولیه:

1 × ASP.NET Core

1 × Python FastAPI

1 × Database

1 × Object Storage

برای رشد سیستم:

Load Balancer

↓

Python Worker 1

Python Worker 2

Python Worker 3

و در صورت نیاز:

- Queue

- Model Registry

- Object Storage

- Monitoring

اضافه خواهند شد.

دیتابیس و Model Registry

Database  وظیفه نگهداری داده‌های عملیاتی و Metadata را بر عهده دارد.

داده‌های عملیاتی

کاربران

- Samples

- Metadata

- Analysis Requests

- Results

- Expert Reviews

- Audit Trail

Model Registry

برای هر مدل موارد زیر ثبت می‌شود:

Model Name

Model Version

Dataset Version

Dataset Hash

Preprocessing Version

Feature Schema Version

Training Code Commit

Algorithm

Hyperparameters

Validation Metrics

Locked Test Metrics

External Validation Metrics

Model Hash

Artifact Path

CreatedAt

CreatedBy

Status

مثال:

Model:

saffron-nmr-origin-classifier

Version:

1.0.0

Dataset:

DS-2026-08

Instrument:

Bruker 300 MHz

Algorithm:

XGBoost

Preprocessing:

NMR-Pipeline-v1

Status:

Active

هر مقدار عملکردی در Model Registry فقط زمانی ثبت می‌شود که واقعاً از اجرای مدل حاصل شده باشد.

Data Versioning

سه نسخه باید مستقل باشند:

| Model Version | Dataset Version | Code Version |
| --- | --- | --- |
| Model Registry | DVC | Git |

این تفکیک Reproducibility و Auditability را تقویت می‌کند.

محل نگهداری Artifactها

فایل‌های حجیم مانند:

- Raw FID

- Raw NMR Spectrum

- Processed Spectrum

- Model Files

- Processed Data

- Reports

بهتر است در Object Storage نگهداری شوند.

Database  ترجیحاً موارد زیر را نگهداری کند:

Metadata

Path

Hash

Version

CreatedAt

امنیت و احراز هویت

User Authentication

امکان پشتیبانی از:

- OAuth 2.0

- OpenID Connect

- 2FA/OTP در صورت نیاز

ارتباط امن

تمام ارتباطات باید از:

HTTPS / TLS

استفاده کنند.

Service-to-Service Authentication

برای MVP می‌توان از:

HTTPS + API Key

استفاده کرد.

در معماری‌های حساس‌تر:

- mTLS

- Service Tokenکوتاه‌عمر

قابل بررسی هستند.

Secret ها نباید داخل Source Code ذخیره شوند و باید در Secret Store امن قرار گیرند.

RBAC

دسترسی کاربران بر اساس نقش تعریف می‌شود.

مثلاً:

Admin

Chemistry Expert

Lab Operator

Researcher

Viewer

سطح دسترسی هر نقش باید از قبل مشخص شود.

بازآموزی مدل و Human-in-the-Loop

بازآموزی مدل نباید به‌صورت خودکار و بدون کنترل انجام شود .همچنین نمونه‌های جدید نباید مستقیماً وارد Model Production شوند.

فرآیند پیشنهادی:

New Sample

↓

Prediction

↓

Expert Review

↓

Ground Truth Confirmation

↓

Candidate Dataset

↓

Validation

↓

New Model Candidate

↓

Approval

↓

Model Registry

↓

Production

بنابراین کارشناس انسانی در حلقه باقی می‌ماند. بنابراین مدل در Production صرفاً بر اساس ورود نمونه جدید به‌صورت خودکار تغییر نمی‌کند. این رویکرد در مرحله فعلی پروژه بر Controlled Model Updating مبتنی است و Continual Learning خودکار در MVP مورد نیاز نیست.

این موضوع مخصوصاً برای:

- Unknown

- Suspicious

- Ambiguous

- Outlier

اهمیت زیادی دارد.

گزارش‌گیری و UI

داشبورد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

کارت نتیجه

- منشأ احتمالی

- Origin Confidence

- Novelty Status

- Compatibility Status

- وضعیت بررسی کارشناسی

نمودار طیف

- Raw NMR Spectrum

- Processed Spectrum

- Chemical Shift Axis

- Signals/Peaks منتخب

- Spectral Regions مؤثر در تصمیم

- امکانات Human-in-the-Loop در Dashboard

کارشناس باید بتواند:

- طیف خام و پردازش‌شده را مشاهده کند.

- نواحی مهم طیفی را مشاهده کند.

- نتیجه Classification را ببیند.

- وضعیت Novelty / Compatibility را ببیند.

- مدل‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کند.

- نمونه را Accept / Reject / Review کند.

- اطلاعات یا Ground Truth را اصلاح یا تأیید کند.

تمام تغییرات کارشناسی باید در Audit Trail ثبت شوند.

نمودار فاصله

فاصله نمونه از کلاس‌های مختلف.

مثلاً:

Qayenat

███████████

Arak

████

Ferdows

██

شاخص‌های کلیدی

نمایش ویژگی‌های مهم و نواحی طیفی تأثیرگذار.

گزارش PDF

گزارش نهایی می‌تواند شامل:

- Sample ID

- تاریخ

- دستگاه

- Field Strength

- Nucleus

- Solvent

- Sample Preparation

- نسخه مدل

- نسخه Preprocessing

- نسخه Dataset

- نتیجه

- Confidence

- Novelty

- Class Membership

- Mahalanobis Distance

- Novelty Score

- Model Predictions

- Important Spectral Regions

- Graph ها

- Audit Information

- Expert Review

در صورت نیاز Digital Signature مبتنی بر PKI باشد.

مزیت‌های رقابتی و علمی

- NMR-based Fingerprinting

استفاده از الگوی چندبعدی NMR به‌جای وابستگی به یک ترکیب منفرد.

- Hybrid Intelligence و Stage-wise Modeling

ترکیب روش‌های شیمی‌سنجی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به‌صورت مرحله‌ای و داده‌محور، به‌گونه‌ای که مدل‌های پیچیده تنها در صورت توجیه داده و Validation وارد سامانه شوند.

- Novelty Detection

امکان اعلام «ناشناخته» به‌جای مجبورکردن سیستم به انتخاب یک کلاس.

- Explainability

امکان ارائه ویژگی‌ها و نواحی طیفی مؤثر در تصمیم.

- External Validation

تمرکز بر عملکرد خارج از شرایط آموزشی.

- Robustness Analysis

بررسی اثر Farm، Batch، Harvest  و در صورت امکان Instrument.

- Model Governance

ارتباط دقیق میان  Dataset، Processing، Code، Model  و Result.

- Reproducibility

ثبت نسخه داده، کد، مدل و Pipeline پردازش.

- Scalability

امکان افزودن مناطق و مدل‌های جدید بدون بازطراحی کل سامانه.

- Human-in-the-Loop

امکان بررسی و تأیید کارشناسی نمونه‌های Unknown و Suspicious.

معیارهای پذیرش پروژه (Acceptance Criteria)

علمی

- تعریف کامل پروتکل NMR

- ثبت مشخصات Instrument

- ثبت Nucleus

- ثبت Solvent

- ثبت Sample Preparation

- Ground Truth معتبر

- Group-aware Validation

- عدم Data Leakage

- گزارش Macro-F1

- گزارش Balanced Accuracy

- گزارش Confusion Matrix

- گزارش Locked Test

- ارزیابی OOD

- گزارش Calibration

- ارزیابی Robustness

- در صورت امکان External Validation

- اجرای Pilot / Feasibility Assessment

- گزارش تعداد نمونه‌های مستقل

- گزارش تعداد Farm در هر Region

- گزارش توزیع Batch و Harvest

- تحلیل Confounding عوامل اصلی

- وجود Baseline شیمی‌سنجی مانند PLS-DA

- ارزیابی مستقل مدل‌های پیچیده قبل از ورود به Ensemble

- گزارش Performance Drop در سناریوهای Robustness

- مستندسازی کامل Pipeline پردازش انجام‌شده توسط تیم شیمی

- ثبت Bin Width برابر 0.001 ppm در Dataset Metadata

- ثبت محدوده ppm و ترتیب Binها

- ثبت نواحی حذف‌شده مربوط به آب و حلال

- ثبت روش Reference و Alignment

- مشخص شدن وضعیت Normalization

- تفکیک Pilot Dataset از Dataset نهایی

- گزارش محدودیت ناشی از تعداد کم نمونه در برخی گروه‌ها

نرم‌افزاری

- API پایدار بین .NET و Python

- Authentication

- Authorization

- Logging

- Audit Trail

- Model Registry

- Dataset Versioning

- Error Handling

- Retry در معماری Async

- Report Generation

- قابلیت بازیابی Model فعال

عملیاتی

- قابلیت دریافت یک فایل واقعی NMR

- قابلیت پردازش واقعی

- اجرای مدل

- تولید نتیجه

- نمایش Spectrum

- نمایش Origin Prediction

- نمایش Confidence

- نمایش Novelty

- نمایش Compatibility

- امکان Expert Review

- تولید Report

خروجی نهایی نمونه

ساختار خروجی پیشنهادی:

──────────────────────────────────────────────

گزارش تحلیل نمونه

──────────────────────────────────────────────

Sample Information

Sample ID:

`S-2026-00842`

Instrument:

`Bruker 300 MHz UltraShield`

Nucleus:

`[Actual Value]`

Solvent:

`[Actual Value]`

Sample Preparation:

`[Actual Value]`

Analysis Date:

`[Actual Value]`

Prediction

Predicted Origin:

`[Model-derived value]`

Origin Confidence:

`[Model-derived value]`

Novelty / Compatibility

Novelty Status:

`Known / Compatible`

SIMCA Membership:

`[Actual Value]`

Mahalanobis Distance:

`[Measured Value]`

Novelty Score:

`[Measured Value]`

Model Results

XGBoost:

`[Actual Value]`

Random Forest:

`[Actual Value]`

SVM:

`[Actual Value]`

1D-CNN:

`[Actual Value]`

Ensemble:

`[Actual Value]`

Explainability

Top Influential Features:

- `[Actual Value]`

- `[Actual Value]`

- `[Actual Value]`

Important Spectral Regions:

`[Actual Value]`

Final Assessment

`[Actual Result]`

Expert Review

`Pending / Approved / Rejected`

در این قالب، هیچ مقدار عددی از پیش فرض نمی‌شود و تمام اعداد باید از اجرای واقعی سامانه به‌دست آیند.

جمع‌بندی نهایی

پروژه حاضر یک سامانه هوشمند چندلایه برای تعیین منشأ جغرافیایی، ارزیابی سازگاری شیمیایی/طیفی، شناسایی نمونه‌های ناشناخته و مشکوک و در صورت وجود Ground Truth معتبر، ارزیابی تقلب در زعفران بر پایه داده‌های طیف‌سنجی NMR است.

با توجه به اطلاعات فعلی، دستگاه اصلی مورد استفاده:

Bruker

300 MHz

UltraShield NMR

است.

در نتیجه، Pipeline علمی پروژه از یک معماری عمومی طیف‌سنجی به معماری تخصصی‌تر برای NMR اصلاح شده است:

هسته علمی سامانه بر پنج سؤال پژوهشی استوار است و با ترکیب موارد زیر توسعه می‌یابد:

- کنترل کیفیت داده و Acquisition

- اعتبارسنجی Ground Truth

- پردازش اختصاصی NMR

- Fourier Transform

- Phase Correction

- Baseline Correction

- Chemical Shift Referencing

- Spectral Alignment

- Normalization

- Spectral Binning

- Signal / Peak Detection

- Feature Engineering

- PCA / UMAP

- XGBoost

- Random Forest

- SVM-RBF

- 1D-CNN

- SIMCA / DD-SIMCA

- Mahalanobis Distance

- Novelty / OOD Detection

- Probability Calibration

- Weighted Soft Voting

- Decision Engine

- SHAP

- CNN Attribution

- Group-aware Validation

- Nested Cross-Validation

- Locked Test Set

- External Validation

- Robustness Analysis

- Model Registry

- Data Versioning

- Human-in-the-Loop

- ASP.NET Core

- Python FastAPI

- Object Storage

- Database

- پردازش ناهمگام قابل توسعه

- Authentication / Authorization

- Audit Trail

- Reporting

هدف پروژه اثبات قبلی یک عدد دقت مشخص نیست؛ هدف طراحی و توسعه یک سامانه قابل اعتماد، قابل بازتولید، قابل تفسیر و قابل تعمیم است که عملکرد آن پس از اجرای آزمایش‌های واقعی با معیارهای استاندارد ارزیابی شود.

در نهایت، سامانه نباید صرفاً در شرایط مناسب یک منطقه را پیش‌بینی کند؛ بلکه باید در شرایطی که شواهد کافی وجود ندارد، از ارائه پاسخ قطعی خودداری کرده و نمونه را به‌عنوان:

AMBIGUOUS

یا:

UNKNOWN / OOD

معرفی کند.

این قابلیت یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سامانه پیشنهادی با یک طبقه‌بندی‌کننده ساده است.

یادداشت‌های علمی و اصطلاحات کلیدی

NMR

Nuclear Magnetic Resonance

FID

Free Induction Decay

Chemical Shift

موقعیت شیمیایی سیگنال، معمولاً بر حسب ppm

Integral

مساحت سیگنال یا ناحیه طیفی. با توجه به پاسخ تیم شیمی، مقدار هر Bin در CSV با روش Sum محاسبه شده است؛ بنابراین هر مقدار ستون طیفی بیانگر مجموع مقادیر نقاط/داده‌های واقع‌شده در Bin مربوطه است و نباید بدون بررسی بیشتر به‌عنوان Integral کمی استانداردشده یا غلظت مطلق تفسیر شود.

Phase Correction

اصلاح فاز طیف پس از پردازش NMR

Baseline Correction

اصلاح انحراف خط پایه طیف

Chemical Shift Referencing

تنظیم محور شیمیایی نسبت به مرجع مناسب

Spectral Alignment

هم‌ترازسازی طیف‌ها برای کنترل جابه‌جایی‌های غیرهدف

PCA

Principal Component Analysis

UMAP

Uniform Manifold Approximation and Projection

XGBoost

Extreme Gradient Boosting

SVM-RBF

Support Vector Machine with Radial Basis Function Kernel

1D-CNN

One-Dimensional Convolutional Neural Network

SIMCA

Soft Independent Modeling of Class Analogy

DD-SIMCA

Data-Driven SIMCA

OOD

Out-of-Distribution

SHAP

روش تفسیر سهم ویژگی‌ها در خروجی مدل

Probability Calibration

فرایند بررسی و اصلاح قابلیت اعتماد احتمال‌های خروجی مدل

Group-aware Validation

اعتبارسنجی‌ای که ارتباط نمونه‌های وابسته مانند تکرارهای یک نمونه، Batch یا Farm را حفظ می‌کند.

Locked Test Set

مجموعه آزمون نهایی که در انتخاب و تنظیم مدل دخالت داده نمی‌شود.

External Validation

ارزیابی مدل روی داده‌ای خارج از شرایط اصلی آموزش

نکته نهایی درباره وضعیت فعلی اطلاعات دستگاه

نسخه حاضر بر اساس اطلاعات فعلی به‌صورت علمی محافظه‌کارانه تنظیم شده است:

Bruker

300 MHz

UltraShield

اما برای نهایی‌کردن بخش Acquisition و Preprocessing، اطلاعات زیر باید از آزمایشگاه تأیید شوند:

Nucleus

Probe Type

Solvent

Sample Preparation

Sample Concentration

Internal Standard

Pulse Sequence

Relaxation Delay

Number of Scans

Spectral Width

Acquisition Time

Temperature

Receiver Gain

نوع خروجی:

FID یا Processed Spectrum

پس از مشخص‌شدن این پارامترها، Pipeline پردازش NMR می‌تواند از حالت «پیشنهادی» به یک Pipeline  دقیق و اجرایی برای داده واقعی آزمایشگاه تبدیل شود.

راهبرد توسعه مرحله‌ای پروژه

پروژه به‌صورت مرحله‌ای توسعه خواهد یافت.

Phase 0 — Pilot / Feasibility

نمونه‌های اولیه

↓

NMR Quality

↓

Standard Processing

↓

PCA

↓

PLS-DA

↓

SVM / XGBoost

↓

SIMCA

↓

Feasibility Assessment

هدف این مرحله تعیین امکان‌پذیری علمی، کیفیت Dataset و انتخاب مسیر مدل‌سازی است.

Phase 1 — Core System

در صورت مناسب بودن نتایج Pilot:

Validated Dataset

↓

NMR Processing

↓

PLS-DA / SVM / XGBoost / RF

↓

Novelty Detection

↓

Core Decision Engine

Phase 2 — Advanced Modeling

در صورت کافی‌بودن Dataset:

1D-CNN + Ensemble + Calibration

و در صورت نیاز:

Stacking

Phase 3 — Robustness / External Validation

Farm Shift

Harvest Shift

Batch Shift

Instrument Shift

ارزیابی می‌شوند.

Phase 4 — Productionization

ASP.NET Core

↓

Python FastAPI

↓

Queue / Worker

↓

Model Registry

↓

Dashboard

↓

Expert Review

↓

Controlled Model Updating

مسیر کلی پیشرفت و تحویل پروژه

پروژه به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس خروجی‌های واقعی پیش می‌رود؛ به‌طوری‌که پس از دریافت و آماده‌سازی داده‌های NMR، ابتدا پردازش و یک Prototype اولیه ساخته می‌شود و سپس مدل‌سازی، تشخیص Novelty، تصمیم‌گیری و اعتبارسنجی به آن افزوده خواهد شد. در نهایت، پس از تکمیل آزمون‌های علمی و عملیاتی، نسخه Production برای استفاده عملیاتی تحویل می‌شود.

Milestone 1 → Data & Processing

دریافت، ساختاردهی و اعتبارسنجی داده‌ها و پیاده‌سازی Pipeline پردازش NMR.

Milestone 2 → Prototype

ساخت نمونه اولیه قابل اجرا برای دریافت داده واقعی، پردازش Spectrum و نمایش یک نتیجه اولیه.

Milestone 3 → ML / MVP

پیاده‌سازی و مقایسه مدل‌های اصلی و ارائه MVP شامل مدل‌سازی، API، Database و رابط کاربری اولیه.

Milestone 4 → Novelty & Decision

افزودن Compatibility، Novelty/OOD، Calibration و Decision Engine برای تولید تصمیم نهایی قابل کنترل.

Milestone 5 → Validation

اجرای Cross-Validation، Locked Test، Robustness و در صورت امکان External Validation و بررسی علمی عملکرد سیستم.

Milestone 6 → Production

تکمیل امنیت، Audit Trail، Model Registry، گزارش‌گیری، Expert Review، استقرار و آماده‌سازی نسخه Production برای استفاده عملیاتی.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

Machine Learning

Deep Learning

نوظهوری

Out Of Distribution

مجموعه داده‌ای است که برای تحلیل و آموزش مدل استفاده می‌کنیم

Free Induction Decay

تبدیل فوریه: تبدیل سیگنال خام FID از حوزه زمان به حوزه فرکانس

استخراج یک الگوی عددی از چندین ویژگی طیف NMR که در مجموع ویژگی شیمیایی نمونه را نشان می‌دهند

یک نمونه را چند بار با همان روش اندازه‌گیری می‌کنیم تا ببینیم دستگاه/اندازه‌گیری چقدر تکرارپذیر است.

نمونه‌های زیستی مستقل، مثلاً نمونه‌های مختلف از گیاه/مزرعه، نه تکرار اندازه‌گیری یک نمونه.

نوبت برداشت

Group-aware یعنی هنگام تقسیم داده به Training/Validation/Test، نمونه‌های وابسته را به‌عنوان یک گروه واحد در نظر بگیریم تا نمونه‌های خیلی مشابه از یک منبع بین بخش‌های مختلف پخش نشوند.

مجموعه‌ای از نمونه‌های معتبر و به‌خوبی تأییدشده که مرجع علمی پروژه هستند. در حالی که Ground Truth خودِ «برچسب/واقعیت تأییدشده» است؛ Reference Dataset مجموعه‌ای از نمونه‌های دارای Ground Truth معتبر است.

قبل از تبدیل فوریه، شکل سیگنال FID را کمی تغییر می‌دهیم تا نویز کمتر یا کیفیت/تفکیک سیگنال بهتر شود.

به انتهای FID صفر اضافه می‌کنیم تا تعداد نقاط پردازش بیشتر شود و طیف در حوزه فرکانس با جزئیات نرم‌تر نمایش داده شود؛ اطلاعات شیمیایی جدید ایجاد نمی‌کند.

فاز سیگنال‌های NMR را اصلاح می‌کنیم تا پیک‌ها شکل صحیح و قابل‌تحلیل داشته باشند.

انحراف خط پایه طیف را اصلاح می‌کنیم تا خط پایه تا حد امکان صاف شود و اندازه‌گیری پیک‌ها و انتگرال‌ها دقیق‌تر باشد.

محور افقی طیف را با یک مرجع مشخص تنظیم می‌کنیم تا موقعیت سیگنال‌ها به‌درستی بر حسب ppm بیان شود.

شدت یا مقادیر طیف را به یک مقیاس قابل‌مقایسه تبدیل می‌کنیم تا اختلاف ناشی از عواملی مثل مقدار کلی نمونه کمتر اثر بگذارد.

طیف را به ناحیه‌ها یا ویژگی‌های قابل‌استفاده برای مدل تبدیل می‌کنیم؛ مثلاً هر بازه ppm را به یک مقدار مثل Integral تبدیل می‌کنیم.

کار با داده‌های NMR، مخصوصاً داده‌های Bruker و پردازش FID

FID داده خامی است که از NMR می‌آید و Fourier Transform آن را به Spectrum قابل تحلیل تبدیل می‌کند.

یعنی هم‌تراز کردن طیف‌های مختلف تا سیگنال‌های مربوط به یک ویژگی شیمیایی، تا حد امکان در موقعیت مشابه قرار بگیرند.

نشت اطلاعات - اطلاعاتی که نباید مدل در مرحله آموزش داشته باشد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از Validation یا Test وارد فرایند یادگیری شود و باعث شود عملکرد مدل غیرواقعی و بیش‌ازحد خوب به نظر برسد.

هم‌مقیاس‌کردن ویژگی‌های عددی قبل از ورود به بعضی مدل‌های ML..همه مدل‌ها به Scaling به یک اندازه نیاز ندارند؛ مثلاً SVM و بسیاری از روش‌های فاصله‌محور حساس‌اند، ولی مدل هایی مثل Random Forest معمولاً به Scaling نیاز ندارند.

از بین تمام ویژگی‌هایی که استخراج کرده‌ایم، ویژگی‌های مفیدتر برای مدل را انتخاب کنیم و ویژگی‌های کم‌فایده یا اضافی را کنار بگذاریم.

Principal Component Analysis

تبدیل طیف با هزاران نقطه به تعداد کمتری ناحیه عددی قابل‌استفاده برای مدل

تعیین یک آستانه تصمیم‌گیری برای اینکه سیستم از چه مقداری به بعد یک وضعیت را قبول یا رد کند

بررسی و اصلاح احتمال‌هایی که مدل اعلام می‌کند تا عدد احتمال، تا حد ممکن با احتمال واقعی درست‌بودن پیش‌بینی همخوان باشد.

انتخاب بهترین مدل از بین مدل‌های مختلف بر اساس نتایج

پیدا کردن و ثبت کردن پیک‌های مهم طیف به‌صورت خودکار یا نیمه‌خودکار

یعنی ویژگی‌ها را مرحله‌به‌مرحله حذف کنیم تا ببینیم کدام ویژگی‌ها واقعاً برای مدل مهم‌ترند.

سنجش اینکه دانستن یک ویژگی، چقدر درباره کلاس هدف به ما اطلاعات می‌دهد

یک تابع ساده که اعداد منفی را حذف و اعداد مثبت را حفظ می‌کند. به خاطر سرعت بالا و کارایی عالی، امروزه در ۹۰٪ شبکه‌های عصبی عمیق استفاده می‌شود.

تصادفی چند نورون را در هر مرحله آموزش خاموش کرده تا شبکه وابسته نشده و مقاوم‌تر باشد.

یک پنجره لغزنده روی داده‌های دنباله‌ای که الگوهای محلی را شناسایی می‌کند (مثل تشخیص قله‌ها در طیف NMR شما).

یعنی از خروجی‌های زیاد لایه‌های قبلی، برای هر Feature Map یک میانگین کلی می‌گیریم و آن را به یک عدد تبدیل می‌کنیم.

لایه‌ای که ویژگی‌های استخراج‌شده را با هم ترکیب می‌کند تا به تصمیم نهایی برسد.

خودش تشخیص نمی‌دهد؛ فقط خروجی مدل را به احتمال کلاس‌ها تبدیل می‌کند

اندازه پنجره‌ای که Conv1D در هر مرحله از طیف نگاه می‌کند. مثلاً Kernel Size = 3 یعنی مدل در هر بار ۳ نقطه مجاور طیف را با هم بررسی می‌کند

تنظیماتی هستند که مدل خودش از داده یاد نمی‌گیرد و ما باید قبل یا هنگام آموزش تعیینشان کنیم

یعنی از دانشی که یک مدل قبلاً روی یک Dataset بزرگ‌تر یاد گرفته، برای مسئله جدید استفاده کنیم؛ به‌جای اینکه مدل را کاملاً از صفر آموزش دهیم.

افزایش یا غنی‌سازی داده با ایجاد نمونه‌های تغییر‌یافته و واقع‌بینانه.

اضافه‌کردن مقدار کمی نویز تصادفی با توزیع گاوسی به داده

1D Convolutional Neural Network

یعنی مدل فقط داده‌های آموزشی را حفظ نکرده باشد و بتواند روی داده‌های جدید هم درست عمل کند.

یعنی مدل با تغییرات جزئی و طبیعی داده، پایدار بماند و عملکردش به‌طور شدید افت نکند

یعنی برای آموزش و اجرای مدل، چقدر منابع سخت‌افزاری و زمان لازم داریم

یعنی بتوانیم بفهمیم مدل چرا به یک نتیجه خاص رسیده و چه ویژگی‌هایی در تصمیم آن مؤثر بوده‌اند

یعنی بررسی کنیم با افزایش یا کاهش حجم داده، عملکرد و پایداری مدل چقدر تغییر می‌کند.

ترکیب چند مدل برای رسیدن به یک تصمیم نهایی

Soft Independent Modeling of Class Analogy

Data-Driven SIMCA

نکته مهم این است که Mahalanobis فقط فاصله ساده هندسی نیست؛ پراکندگی ویژگی‌ها و همبستگی بین آن‌ها را هم در نظر می‌گیرد.

Principal Component Analysis

اندازه‌گیری جهت و میزان تغییر مشترک بین دو ویژگی

مدل را محدود می‌کند تا ساده‌تر و عمومی‌تر رفتار کند و به تعبیری کنترل پیچیدگی مدل برای کاهش Overfitting و بهبود تعمیم‌پذیری است

Dimensionality Reduction

یعنی میانگین و Covariance  بین ویژگی‌ها را طوری محاسبه کنیم که نمونه‌های پرت و غیرعادی (Outlier) تأثیر خیلی زیادی روی نتیجه نگذارند

یعنی بررسی اینکه نمونه جدید از نظر ویژگی‌های طیفی، با الگوی نمونه‌های شناخته‌شده یک Region سازگاری دارد یا خیر

Ensemble هدف اولیه نیست؛ یک آزمایش اضافی است تا ببینیم آیا ترکیب مدل‌ها واقعاً نسبت به بهترین مدل منفرد ارزش افزوده ایجاد می‌کند یا نه.

Stacking یک مرحله پیچیده‌تر از Voting است. در Stacking خروجی مدل‌های مختلف را می‌دهیم به یک مدل دیگر که یاد بگیرد چگونه این خروجی‌ها را با هم ترکیب کند. مثلاً Meta Model یاد می‌گیرد: «وقتی SVM و CNN این جواب را می‌دهند ولی XGBoost جواب دیگری می‌دهد، معمولاً کدام درست است؟»

نمونه ترکیبی مصنوعی که برای آزمایش و بررسی رفتار سیستم ساخته می‌شود، نه جایگزین نمونه واقعی.

Synthetic Data نباید به‌عنوان جایگزین Reference Dataset واقعی برای اثبات دقت، تعیین منشأ جغرافیایی یا اعتبارسنجی نهایی مدل استفاده شود.

چند بار تمرین و ارزیابی با تقسیم‌بندی‌های مختلف، برای اینکه مطمئن شویم نتیجه فقط حاصل یک تقسیم‌بندی خوش‌شانس نیست.

تقسیم‌بندی چندباره برای Cross-Validation، با این شرط که اعضای یک گروه (مثل Sample، Batch یا Farm) بین Training و Validation مخلوط نشوند.

اعضای یک گروه با هم می‌مانند

نسبت کلاس‌ها تا حد ممکن حفظ می‌شود

تقسیم Training / Validation انجام می‌شود

تنظیم پارامترهای قابل‌تنظیم مدل

مطالعه حذف اجزا؛ یعنی یک بخش از سیستم را موقتاً حذف می‌کنیم و می‌بینیم عملکرد چقدر تغییر می‌کند.

نتیجه عملکرد یک روش مرجع که معیار مقایسه برای روش‌های دیگر قرار می‌گیرد

عملکرد در شرایط کمی متفاوت از حالت استاندارد

میزان کاهش عملکرد مدل در شرایط جدید نسبت به شرایط مرجع

اجرای کوچک و اولیه برای پیدا کردن مشکلات و ارزیابی امکان‌پذیری پروژه، قبل از اجرای کامل

Area Under the ROC Curve

Area Under the Precision-Recall Curve

هرچه Brier Score کمتر باشد، احتمال‌های پیش‌بینی‌شده مدل قابل‌اعتمادتر و بهتر Calibration شده‌اند.

بررسی اینکه احتمال‌های خروجی مدل واقعاً چقدر قابل اعتماد هستند

بررسی می‌کند احتمال‌هایی که مدل اعلام می‌کند، چقدر با درصد واقعی درست‌بودن پیش‌بینی‌ها فاصله دارند.

آزمون رتبه‌ای ویلکاکسون برای داده‌های زوجی کمک می‌کند بفهمیم تفاوت عملکرد دو مدل از نظر آماری قابل‌توجه است یا نه

فرمت فشرده برای تبدیل داده به شکل قابل‌انتقال بین سرویس‌ها است

صفی برای نگه‌داشتن درخواست‌ها تا یک سرویس آن‌ها را به‌ترتیب یا طبق ظرفیت پردازش کند.

اگر یک درخواست به‌اشتباه چند بار اجرا شد، سیستم فقط یک اثر واقعی ایجاد کند

Minimum Viable Product

مدیر اجرای Containerها و سرویس‌ها در مقیاس بزرگ

ارتباط بین سرویس‌های اجراشده را مدیریت و کنترل می‌کند

تقسیم هوشمند درخواست‌ها بین چند نمونه از یک سرویس برای افزایش ظرفیت، پایداری و دسترس‌پذیری.

دفتر ثبت و مدیریت نسخه‌های مدل، نتایج و تنظیمات آن‌ها

آیا می‌توانیم نتیجه را دوباره تولید کنیم؟

آیا می‌توانیم بفهمیم نتیجه چگونه، با چه نسخه‌ها و چه رخدادهایی تولید شده است؟

خروجی قابل‌ذخیره‌ای که در طول پروژه تولید می‌شود.

Two-Factor Authentication

Transport Layer Security

Role-Based Access Control

User Interface

زیرساختی برای مدیریت Certificateها و کلیدهای رمزنگاری و ایجاد اعتماد بین سیستم‌ها.