# بسم الله الرحمن الرحیم

# گزارش فنی و پژوهشی سامانه شناسایی تقلب و رنگ‌های مصنوعی در زعفران با استفاده از طیف‌سنجی NMR

عنوان پروژه: توسعه سامانه هوشمند شناسایی تقلب و تعیین نوع رنگ مصنوعی در نمونه‌های زعفران بر پایه داده‌های طیف‌سنجی  NMR

وضعیت گزارش: ارزیابی نسخه پژوهشی اولیه و مقایسه دو روش مدل‌سازی SVM و PLS-DA

نوع ارزیابی: بررسی کیفیت داده‌ها، مدل‌سازی چندبرچسبی، ارزیابی متقاطع، ارزیابی روی مجموعه آزمون کنارگذاشته‌شده و تحلیل اکتشافی نواحی طیفی

## ۱. خلاصه مدیریتی

هدف این پروژه، توسعه سامانه‌ای هوشمند برای بررسی اصالت زعفران و شناسایی رنگ‌های مصنوعی موجود در نمونه‌های تقلبی با استفاده از داده‌های طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) است.

در مرحله حاضر، داده‌های طیفی بررسی شده و زیرساخت اولیه مدل‌سازی چندبرچسبی توسعه یافته است. در این رویکرد، هر رنگ مصنوعی به‌صورت یک برچسب مستقل بررسی می‌شود تا امکان شناسایی هم‌زمان چند رنگ در یک نمونه وجود داشته باشد.

در ابتدا، مدل ماشین بردار پشتیبان با هسته شعاعی (SVM-RBF) ارزیابی شد. نتایج ارزیابی متقاطع داخلی برای برخی رنگ‌ها، به‌ویژه Tartrazine و Quinoline Yellow، امیدوارکننده بود؛ اما عملکرد مدل در مجموعه آزمون کنارگذاشته‌شده این نتایج را تأیید نکرد.

در مرحله بعد، روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی به‌عنوان طبقه‌بند (PLS-DA) نیز بررسی شد. مقایسه این دو روش با استفاده از تقسیم‌بندی‌های یکسان در ارزیابی متقاطع داخلی نشان داد که میانگین معیار Average Precision برای PLS-DA با چهار مؤلفه برابر ۰٫۵۰۳ و برای SVM برابر ۰٫۴۱۴ بوده است.

در ارزیابی نهایی روی ۹ نمونه آزمون شناخته‌شده، نتایج به شرح زیر بود:

- SVM: در آستانه تصمیم فعلی، هیچ‌یک از رنگ‌های واقعی موجود در نمونه‌های مثبت آزمون شناسایی نشدند.

- PLS-DA: یک نمونه حاوی Tartrazine به‌درستی شناسایی شد؛ بااین‌حال، پنج نمونه مثبت دیگر حاوی این رنگ از دست رفتند.

- هر دو روش در برخی نمونه‌ها رنگ Erythrosine را پیش‌بینی کردند، درحالی‌که در برچسب واقعی نمونه‌های آزمون، این رنگ وجود نداشت.

- نتایج رتبه‌بندی امتیازها نشان دادند که PLS-DA برای Tartrazine و SVM برای Orange 2 و Quinoline Yellow عملکرد رتبه‌بندی بهتری داشته‌اند.

بنابراین، نسخه فعلی پروژه را باید یک نمونه پژوهشی اولیه برای بررسی امکان‌پذیری روش دانست. نتایج نشان می‌دهند که داده‌های موجود ممکن است حاوی اطلاعات مفیدی درباره برخی رنگ‌ها باشند؛ اما عملکرد عملی سامانه برای تشخیص قابل‌اعتماد تقلب و تعیین نوع رنگ مصنوعی هنوز تأیید نشده است.

## ۲. اهداف پروژه

اهداف اصلی عبارت‌اند از:

۱. بررسی امکان تفکیک نمونه‌های زعفران اصل از نمونه‌های حاوی رنگ مصنوعی.

۲. شناسایی نوع رنگ مصنوعی موجود در نمونه‌های تقلبی.

۳. بررسی امکان شناسایی هم‌زمان چند رنگ در یک نمونه.

۴. شناسایی نواحی طیفی NMR که ممکن است در تشخیص رنگ‌های مختلف اطلاعات مفیدی داشته باشند.

۵. مقایسه روش‌های مدل‌سازی برای تعیین مسیر مناسب توسعه مدل‌های آینده.

۶. ایجاد زیرساختی قابل ارزیابی، مستندسازی و توسعه برای مراحل بعدی پروژه.

رنگ‌های هدف در این نسخه عبارت‌اند از:

- Amaranth

- Azorubine

- Erythrosine

- Orange 2

- Orange GGN

- Ponceau 4R

- Quinoline Yellow

- Sunset Yellow

- Tartrazine

## ۳. داده‌های مورد استفاده

داده اصلی از فایل data/raw/total-color-data.csv استخراج شده است.

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| تعداد ردیف‌های اولیه | ۶۴ |
| تعداد ستون‌ها | ۵۱۹۹ |
| ستون‌های فراداده | ۴ |
| متغیرهای طیفی | ۵۱۹۵ |
| محدوده طیفی | حدود ۶٫۵۱۲ تا ۸٫۴۸۹ ppm |
| تعداد ردیف‌ها پس از حذف تکرار شناسایی‌شده | ۶۳ |

در بررسی اولیه، یک نمونه تکراری با شناسه ۶۳ شناسایی شد که داده آن با نمونه ۵۸ یکسان بود. نمونه تکراری از تحلیل کنار گذاشته شد تا تکرار داده باعث افزایش کاذب عملکرد مدل نشود.

در بررسی داده‌ها، مقدار گمشده یا نامتناهی در متغیرهای طیفی گزارش نشد و ستون طیفی ثابت نیز شناسایی نشد.

### ۳.۱. تفکیک داده‌ها

| مجموعه | تعداد | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| آموزش (Train) | ۴۳ | آموزش مدل‌ها و ارزیابی متقاطع داخلی |
| آزمون (Test) | ۱۱ | نمونه‌های کنارگذاشته‌شده برای ارزیابی |
| مرجع (Reference) | ۹ | نگهداری طیف رنگ‌های مصنوعی خالص |
| مجموع ردیف‌های یکتا | ۶۳ | پس از حذف نمونه تکراری |

دو نمونه آزمون با شناسه‌های ۳۴ و ۳۵ دارای برچسب رنگ نامشخص هستند؛ بنابراین، در ارزیابی آزمون با برچسب معلوم وارد نشده‌اند. مجموعه آزمون شناخته‌شده شامل ۹ نمونه با شناسه‌های ۳۶ تا ۴۴ است.

این مجموعه شامل یک نمونه زعفران اصل و هشت نمونه تقلبی با برچسب شناخته‌شده است.

طیف رنگ‌های مصنوعی خالص از آموزش و ارزیابی اصلی مدل مخلوط‌ها کنار گذاشته شده‌اند؛ زیرا طیف رنگ خالص لزوماً نماینده رفتار همان رنگ در ماتریس زعفران، پس از اختلاط یا آماده‌سازی نمونه، نیست.

ملاحظه روش‌شناختی: اگرچه داده‌های آزمون در آموزش مدل‌ها استفاده نشده‌اند، تعداد کم نمونه‌های آزمون و عدم توازن تعداد نمونه‌های مثبت هر رنگ، تفسیر نتایج را محدود می‌کند. همچنین، اطلاعات کافی درباره وابستگی نمونه‌ها به بچ تولید، مزرعه یا منشأ مشترک در دسترس نیست تا بتوان تمام وابستگی‌های احتمالی را در تقسیم‌بندی‌ها کنترل کرد.

## ۴. روش‌های مدل‌سازی

### ۴.۱. مدل چندبرچسبی SVM

مدل نخست از طبقه‌بند SVM با هسته شعاعی (RBF) استفاده می‌کند. برای هر رنگ، یک مسئله طبقه‌بندی دودویی تعریف شده است: وجود یا نبود آن رنگ در نمونه.

تنظیمات اصلی عبارت‌اند از:

- استانداردسازی متغیرهای طیفی با StandardScaler

- هسته RBF

- مقدار C=1

- مقدار gamma=scale

- وزن‌دهی متوازن کلاس‌ها با class_weight="balanced"

- آستانه تصمیم برابر صفر

استانداردسازی درون خط لوله آموزش انجام شده است تا پارامترهای آن از داده‌های آموزش همان مرحله محاسبه شوند.

### ۴.۲. مدل چندبرچسبی PLS-DA

روش دوم از رگرسیون PLS برای مدل‌سازی دودویی هر رنگ استفاده می‌کند. خروجی پیوسته مدل به‌عنوان امتیاز وجود رنگ در نظر گرفته می‌شود.

در مقایسه مدل‌ها، تنظیمات زیر استفاده شده‌اند:

- استانداردسازی طیف‌ها با StandardScaler

- چهار مؤلفه PLS

- غیرفعال‌کردن مقیاس‌بندی داخلی PLS، پس از استانداردسازی ورودی

- آستانه تصمیم برابر ۰٫۵ برای پیش‌بینی دودویی

چهار مؤلفه بر اساس آزمایش حساسیت تعداد مؤلفه‌ها انتخاب شده‌اند. از آنجا که این انتخاب با بررسی نتایج اعتبارسنجی انجام شده است، عملکرد حاصل از همان اعتبارسنجی ممکن است خوش‌بینانه باشد. ارزیابی روی مجموعه آزمون کنارگذاشته‌شده برای بررسی عملکرد این تنظیمات استفاده شده است؛ بااین‌حال، اندازه کوچک آن اجازه نتیجه‌گیری قطعی نمی‌دهد.

### ۴.۳. ارزیابی متقاطع داخلی

برای بررسی عملکرد داخلی، از اعتبارسنجی متقاطع طبقه‌بندی‌شده با دو بخش و ۲۰ تکرار استفاده شده است. در مقایسه SVM و PLS-DA، تقسیم‌بندی‌ها یکسان بوده‌اند تا تفاوت روش‌ها تا حد امکان در شرایط مشابه بررسی شود.

برای هر رنگ، امتیازهای پیش‌بینی خارج از بخش آموزش در تکرارهای مختلف میانگین‌گیری شده‌اند. معیار Average Precision (AP) برای مقایسه کیفیت رتبه‌بندی امتیازها به کار رفته است.

به علت تعداد کم نمونه‌های مثبت، به‌ویژه برای رنگ‌هایی با دو یا سه نمونه مثبت، نتایج اعتبارسنجی داخلی ناپایدار هستند. همچنین، نبود اطلاعات گروهی درباره بچ یا منشأ نمونه‌ها مانع از تضمین حذف تمام وابستگی‌های احتمالی میان نمونه‌ها می‌شود.

### ۴.۴. تفاوت معیارهای ارزیابی

در این گزارش، دو نوع ارزیابی از یکدیگر تفکیک می‌شوند:

- معیارهای مبتنی بر آستانه: شامل Precision، Recall و F1 هستند و به آستانه تصمیم وابسته‌اند.

- معیار Average Precision: کیفیت رتبه‌بندی امتیازهای مدل را بررسی می‌کند و به آستانه ثابت تصمیم وابسته نیست.

از آنجا که آستانه SVM برابر صفر و آستانه PLS-DA برابر ۰٫۵ است، مقایسه مستقیم F1 این دو روش کاملاً هم‌شرایط نیست. مقایسه AP برای بررسی کیفیت رتبه‌بندی مناسب‌تر است؛ بااین‌حال، AP روی مجموعه آزمون کوچک نیز عدم قطعیت زیادی دارد.

## ۵. نتایج ارزیابی متقاطع داخلی

### ۵.۱. نتایج SVM

جدول زیر نتایج مدل SVM با آستانه تصمیم صفر را نشان می‌دهد.

| رنگ مصنوعی | تعداد مثبت | Precision | Recall | F1 | AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaranth | ۲ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۱۲۴ |
| Azorubine | ۳ | ۱٫۰۰ | ۰٫۳۳ | ۰٫۵۰ | ۰٫۴۵۳ |
| Erythrosine | ۵ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۱۵۳ |
| Orange 2 | ۲ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۳۹ |
| Orange GGN | ۴ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۱۹۹ |
| Ponceau 4R | ۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۶۲ |
| Quinoline Yellow | ۴ | ۰٫۵۰ | ۱٫۰۰ | ۰٫۶۶۷ | ۱٫۰۰۰ |
| Sunset Yellow | ۳ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۰۰ | ۰٫۷۱۴ |
| Tartrazine | ۹ | ۰٫۶۹ | ۱٫۰۰ | ۰٫۸۱۸ | ۰٫۹۸۰ |

این نتایج نشان می‌دهند که SVM در ارزیابی داخلی برای Tartrazine و Quinoline Yellow عملکرد امیدوارکننده‌ای داشته است. بااین‌حال، عملکرد آزمون مستقل برای تأیید این نتایج ضروری است.

### ۵.۲. مقایسه AP در ارزیابی متقاطع SVM و PLS-DA

برای مقایسه منصفانه‌تر کیفیت رتبه‌بندی، هر دو روش با تقسیم‌بندی‌های یکسان ارزیابی شدند. در PLS-DA از چهار مؤلفه استفاده شد.

| رنگ | AP مدل SVM | AP مدل PLS-DA |
| --- | --- | --- |
| Amaranth | ۰٫۱۲۴ | ۰٫۶۴۳ |
| Azorubine | ۰٫۴۵۳ | ۰٫۲۵۷ |
| Erythrosine | ۰٫۱۵۳ | ۰٫۲۶۷ |
| Orange 2 | ۰٫۰۳۹ | ۰٫۵۴۳ |
| Orange GGN | ۰٫۱۹۹ | ۰٫۳۷۱ |
| Ponceau 4R | ۰٫۰۶۲ | ۰٫۴۶۰ |
| Quinoline Yellow | ۱٫۰۰۰ | ۰٫۵۲۵ |
| Sunset Yellow | ۰٫۷۱۴ | ۰٫۸۰۶ |
| Tartrazine | ۰٫۹۸۰ | ۰٫۶۵۵ |
| میانگین AP | ۰٫۴۱۴ | ۰٫۵۰۳ |
| انحراف معیار AP بین رنگ‌ها | ۰٫۳۹۰ | ۰٫۱۸۴ |

در این مقایسه، PLS-DA در شش رنگ AP بالاتری داشته است؛ SVM در سه رنگ Azorubine، Quinoline Yellow و Tartrazine عملکرد بهتری نشان داده است.

میانگین AP بالاتر و پراکندگی کمتر AP بین رنگ‌ها برای PLS-DA نشان می‌دهد که این روش در ارزیابی داخلی عملکرد رتبه‌بندی متوازن‌تری داشته است. بااین‌حال، این نتیجه به معنی برتری قطعی PLS-DA در کاربرد عملی نیست؛ زیرا تعداد نمونه‌ها محدود است و انتخاب چهار مؤلفه نیز بر اساس آزمایش‌های انجام‌شده روی همین داده‌ها صورت گرفته است.

مقدار AP برابر یک برای Quinoline Yellow در ارزیابی داخلی SVM نیز باید با احتیاط تفسیر شود؛ زیرا فقط چهار نمونه مثبت برای این رنگ وجود داشته‌اند.

## ۶. ارزیابی نهایی روی مجموعه آزمون شناخته‌شده

در مرحله نهایی، هر دو مدل فقط با ۴۳ نمونه آموزش داده شدند و روی ۹ نمونه آزمون شناخته‌شده، با شناسه‌های ۳۶ تا ۴۴، ارزیابی شدند. این نمونه‌ها در آموزش مدل‌ها وارد نشده بودند.

### ۶.۱. نتایج کمی آزمون

| رنگ | مثبت واقعی | AP در SVM | AP در PLS-DA | نتیجه مهم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azorubine | ۱ | ۰٫۱۱۱ | ۰٫۱۴۳ | هیچ‌یک شناسایی صحیح نداشتند |
| Orange 2 | ۴ | ۰٫۶۲۲ | ۰٫۵۵۳ | SVM رتبه‌بندی بهتری داشت؛ اما با آستانه فعلی هیچ مثبت واقعی را پیش‌بینی نکرد |
| Quinoline Yellow | ۲ | ۰٫۲۲۶ | ۰٫۱۷۴ | هیچ‌یک شناسایی صحیح نداشتند |
| Tartrazine | ۶ | ۰٫۶۷۵ | ۰٫۸۱۱ | PLS-DA یک نمونه را شناسایی کرد |
| Amaranth | ۰ | قابل محاسبه نیست | قابل محاسبه نیست | نمونه مثبت آزمون وجود ندارد |
| Erythrosine | ۰ | قابل محاسبه نیست | قابل محاسبه نیست | نمونه مثبت آزمون وجود ندارد |
| Orange GGN | ۰ | قابل محاسبه نیست | قابل محاسبه نیست | نمونه مثبت آزمون وجود ندارد |
| Ponceau 4R | ۰ | قابل محاسبه نیست | قابل محاسبه نیست | نمونه مثبت آزمون وجود ندارد |
| Sunset Yellow | ۰ | قابل محاسبه نیست | قابل محاسبه نیست | نمونه مثبت آزمون وجود ندارد |

AP برای رنگ‌هایی که در آزمون هیچ نمونه مثبت واقعی نداشته‌اند، گزارش نشده است؛ زیرا این مجموعه امکان سنجش رتبه‌بندی نمونه‌های مثبت آن رنگ را فراهم نمی‌کند.

### ۶.۲. عملکرد پیش‌بینی دودویی

نتایج مدل SVM در آستانه صفر:

- هیچ نمونه مثبت واقعی از رنگ‌های هدف شناسایی نشد.

- سه پیش‌بینی مثبت برای Erythrosine ثبت شد.

- هر سه پیش‌بینی Erythrosine مثبت کاذب بودند؛ زیرا این رنگ در برچسب واقعی نمونه‌های آزمون وجود نداشت.

نتایج مدل PLS-DA در آستانه ۰٫۵:

- یک نمونه مثبت برای Tartrazine به‌درستی شناسایی شد.

- پنج نمونه مثبت دیگر Tartrazine شناسایی نشدند.

- برای Erythrosine سه پیش‌بینی مثبت کاذب ثبت شد.

- یک پیش‌بینی مثبت برای Quinoline Yellow نیز ثبت شد که با برچسب واقعی نمونه مطابقت نداشت.

برای Tartrazine در PLS-DA، Precision برابر ۱، Recall برابر ۰٫۱۶۷ و F1 برابر ۰٫۲۸۶ بود. بنابراین، با وجود مثبت بودن Precision، حساسیت مدل به این رنگ پایین باقی مانده است.

### ۶.۳. تفسیر نتایج آزمون

نتایج جدید نشان می‌دهند که اختلاف میان عملکرد داخلی و آزمون مستقل همچنان قابل توجه است.

در SVM، با آستانه فعلی هیچ‌یک از رنگ‌های واقعی نمونه‌های مثبت آزمون شناسایی نشدند. در PLS-DA، یک نمونه Tartrazine شناسایی شد؛ اما این میزان برای اثبات قابلیت تشخیص قابل‌اعتماد کافی نیست.

همچنین، AP نسبتاً بالاتر برخی رنگ‌ها در آزمون، مانند Orange 2 در SVM، به این معنی نیست که مدل با آستانه فعلی آن‌ها را به‌درستی طبقه‌بندی کرده است. ممکن است ترتیب امتیازهای نمونه‌ها تا حدی مناسب باشد، اما امتیازها از آستانه تصمیم عبور نکنند.

این نتایج نشان می‌دهند که باید میان کیفیت رتبه‌بندی امتیازها و عملکرد تصمیم نهایی مدل تمایز قائل شد.

به دلیل کوچک بودن مجموعه آزمون، این نتایج برآورد دقیقی از عملکرد آینده مدل در تمام شرایط نیستند؛ اما برای نشان دادن اینکه عملکرد عملی نسخه فعلی هنوز تأیید نشده، اهمیت دارند.

## ۷. تحلیل اکتشافی نواحی طیفی کاندید

در مرحله تحلیل طیفی، نواحی کوتاه از طیف که در داده‌های آموزشی تفاوت بیشتری میان نمونه‌های دارای یک رنگ و نمونه‌های فاقد آن نشان داده‌اند، استخراج شده‌اند.

برای بررسی پایداری انتخاب نواحی، تحلیل حذف یک نمونه مثبت در هر بار (Leave-One-Positive-Out) انجام شده است.

| رنگ | تعداد نمونه مثبت | میانگین هم‌پوشانی نواحی منتخب |
| --- | --- | --- |
| Orange 2 | ۲ | ۰٫۵۰ |
| Ponceau 4R | ۳ | ۰٫۶۷ |
| Quinoline Yellow | ۴ | ۰٫۹۵ |
| Tartrazine | ۹ | ۰٫۹۱ |

این مقادیر میزان پایداری انتخاب نواحی طیفی در تکرارهای تحلیل را نشان می‌دهند؛ آن‌ها معیار دقت تشخیص رنگ نیستند و اختصاصیت شیمیایی نواحی را نیز اثبات نمی‌کنند.

### ۷.۱. نواحی منتخب برای بررسی بیشتر

| رنگ | نواحی طیفی کاندید (ppm) |
| --- | --- |
| Orange 2 | ۷٫۰۲۳۸۷–۷٫۰۳۵۲۸؛ ۷٫۰۳۷۹۵–۷٫۰۴۹۳۶؛ ۷٫۰۱۲۰۷–۷٫۰۲۳۴۹ |
| Ponceau 4R | ۶٫۷۴۹۸۸–۶٫۷۶۱۲۹؛ ۸٫۰۵۵۱۳–۸٫۰۶۶۵۵؛ ۶٫۷۷۸۰۴–۶٫۷۸۹۴۵ |
| Quinoline Yellow | ۸٫۰۲۶۵۹–۸٫۰۳۸۰۱؛ ۸٫۰۳۸۳۹–۸٫۰۴۹۸۰؛ ۸٫۰۱۴۷۹–۸٫۰۲۶۲۱ |
| Tartrazine | ۷٫۹۱۹۲۸–۷٫۹۳۰۶۹؛ ۷٫۸۱۳۱۱–۷٫۸۲۴۵۲؛ ۷٫۲۰۶۵۳–۷٫۲۱۷۹۴ |

این بازه‌ها صرفاً نواحی کاندید برای بررسی‌های تکمیلی هستند. پیش از معرفی آن‌ها به‌عنوان نشانگرهای اختصاصی، باید با نمونه‌های جدید، تکرارهای مستقل و آزمایش‌های کنترل‌شده اعتبارسنجی شوند.

### ۷.۲. محدودیت‌های تحلیل نواحی

- تعداد نمونه‌های مثبت برخی رنگ‌ها بسیار کم است.

- نواحی با استفاده از همین داده‌های محدود انتخاب شده‌اند و ممکن است در داده‌های جدید تکرار نشوند.

- مخلوط بودن چند رنگ در یک نمونه، تفکیک اثر مستقل هر رنگ را دشوار می‌کند.

- شدت سیگنال می‌تواند با غلظت، آماده‌سازی نمونه و شرایط اندازه‌گیری تغییر کند.

- تفاوت طیفی مشاهده‌شده به‌تنهایی اختصاصیت شیمیایی یک ناحیه را اثبات نمی‌کند.

برای تأیید این نواحی، اندازه‌گیری‌های کنترل‌شده با نمونه‌های تکراری، غلظت‌های معلوم و مخلوط‌های تعریف‌شده ضروری است.

## ۸. محدودیت‌های فعلی پروژه

### ۸.۱. تعداد محدود نمونه‌ها

تعداد نمونه‌های مثبت برای بسیاری از رنگ‌ها کمتر از پنج مورد است. این حجم داده برای آموزش و ارزیابی قابل‌اتکای مدل‌های چندبرچسبی پیچیده محدود است و عملکرد می‌تواند با اضافه یا حذف یک نمونه به‌شدت تغییر کند.

### ۸.۲. اختلاف عملکرد داخلی و آزمون

عملکرد امیدوارکننده برخی رنگ‌ها در ارزیابی متقاطع داخلی، در مجموعه آزمون به‌طور کامل تأیید نشده است. این اختلاف نشان می‌دهد که معیارهای داخلی برای اثبات تعمیم‌پذیری کافی نیستند.

### ۸.۳. محدودیت اطلاعات منشأ نمونه‌ها

اطلاعات مربوط به بچ تولید، مزرعه، منشأ دقیق، تاریخ آماده‌سازی و شرایط اندازه‌گیری کافی نیست. بنابراین، کنترل کامل وابستگی احتمالی میان نمونه‌ها و طراحی اعتبارسنجی گروه‌محور در این مرحله محدود است.

### ۸.۴. محدودیت در شناسایی نمونه‌های ناشناخته

دو نمونه با شناسه‌های ۳۴ و ۳۵ در ارزیابی آزمون شناخته‌شده وارد نشده‌اند. نسخه فعلی هنوز توانایی معتبر تشخیص نمونه‌های ناشناخته یا خارج از توزیع آموزش را اثبات نکرده است.

شناسایی یک نمونه به‌عنوان ناشناخته نیز به‌تنهایی اثبات تقلب نیست؛ این نتیجه به شواهد مستقل و برچسب مرجع معتبر نیاز دارد.

### ۸.۵. محدودیت داده‌های رنگ خالص

طیف رنگ مصنوعی خالص الزاماً نماینده همان رنگ در ماتریس زعفران نیست. استفاده مستقیم از این طیف‌ها به‌عنوان جایگزین نمونه‌های واقعی تقلبی می‌تواند نتیجه‌گیری را گمراه‌کننده کند.

### ۸.۶. تفاوت آستانه‌های تصمیم

آستانه فعلی SVM برابر صفر و آستانه PLS-DA برابر ۰٫۵ است. بنابراین، مقایسه معیارهای مبتنی بر آستانه باید با احتیاط انجام شود. انتخاب آستانه بهینه باید با استفاده از داده‌های اعتبارسنجی مستقل و متناسب با هزینه خطاهای مثبت و منفی صورت گیرد.

### ۸.۷. محدودیت ارزیابی آزمون

تنها ۹ نمونه آزمون شناخته‌شده در ارزیابی حاضر استفاده شده‌اند. در نتیجه، معیارهای آزمون برای بسیاری از رنگ‌ها یا قابل محاسبه نیستند یا به تعداد بسیار کمی نمونه مثبت وابسته‌اند. این مجموعه برای مقایسه قطعی مدل‌ها یا برآورد عملکرد در شرایط واقعی کافی نیست.

## ۹. برنامه پیشنهادی برای ادامه پروژه

### اولویت اول: افزایش و تکمیل داده‌های واقعی

مهم‌ترین اقدام، افزایش تعداد نمونه‌های مستقل زعفران اصل و نمونه‌های تقلبی با ترکیب معلوم است.

برای هر رنگ، نمونه‌هایی با غلظت‌های مختلف، ترکیب‌های متفاوت و تکرارهای مستقل تهیه شوند. نمونه‌های آموزش و آزمون نیز تا حد امکان از بچ‌ها یا منابع مستقل انتخاب شوند.

### اولویت دوم: طراحی آزمایش‌های کنترل‌شده

پیشنهاد می‌شود نمونه‌های زیر آماده و اندازه‌گیری شوند:

- زعفران اصل با تأیید مرجع

- زعفران مخلوط با هر رنگ به‌صورت جداگانه

- زعفران مخلوط با دو یا چند رنگ

- غلظت‌های مختلف هر رنگ در ماتریس زعفران

- تکرارهای مستقل برای بررسی تغییرپذیری اندازه‌گیری

این طراحی به تفکیک اثر رنگ، غلظت و ترکیب مخلوط کمک می‌کند.

### اولویت سوم: تثبیت مجموعه آزمون مستقل

مجموعه آزمون مستقل باید پیش از تنظیم نهایی مدل کنار گذاشته شود و در انتخاب ویژگی‌ها، تنظیم پارامترها یا انتخاب آستانه‌ها مورد استفاده قرار نگیرد.

تمام تصمیم‌های مدل‌سازی باید با داده‌های آموزش و اعتبارسنجی گرفته شوند. پس از تثبیت روش، مجموعه آزمون برای ارزیابی نهایی استفاده شود.

### اولویت چهارم: ادامه مقایسه مدل‌ها

نتایج فعلی نشان می‌دهند که PLS-DA در رتبه‌بندی برخی رنگ‌ها، به‌ویژه Tartrazine، امیدوارکننده است؛ درحالی‌که SVM برای برخی رنگ‌های دیگر عملکرد رتبه‌بندی بهتری داشته است.

پس از تکمیل داده‌ها، می‌توان SVM و PLS-DA را با روش‌هایی مانند Random Forest و XGBoost مقایسه کرد. انتخاب مدل باید بر اساس ارزیابی مستقل و معیارهای مناسب انجام شود، نه صرفاً بهترین نتیجه روی داده‌های آموزشی یا اعتبارسنجی داخلی.

برای داده‌های چندبرچسبی، عملکرد هر رنگ باید جداگانه گزارش شود و در کنار معیارهای کلی، Precision، Recall، F1، Average Precision و در صورت امکان حساسیت و ویژگی بررسی شوند.

### اولویت پنجم: اعتبارسنجی نواحی طیفی کاندید

نواحی معرفی‌شده در این گزارش می‌توانند مبنای طراحی آزمایش‌های بعدی باشند. لازم است در نمونه‌های جدید و مستقل بررسی شوند تا مشخص شود آیا تفاوت‌های مشاهده‌شده در شرایط کنترل‌شده نیز باقی می‌مانند یا خیر.

### اولویت ششم: طراحی سامانه تصمیم‌گیری قابل اعتماد

در نسخه‌های بعدی می‌توان سه خروجی مستقل برای سامانه در نظر گرفت:

۱. ارزیابی شواهد مربوط به اصالت نمونه

۲. پیش‌بینی نوع رنگ‌های شناخته‌شده

۳. اعلام «نیازمند بررسی بیشتر» برای نمونه‌هایی که مدل درباره آن‌ها اطمینان کافی ندارد

این تفکیک مانع از آن می‌شود که پیش‌بینی نامطمئن یا نمونه خارج از توزیع آموزش، به‌اشتباه معادل تشخیص قطعی تقلب تلقی شود.

## ۱۰. جمع‌بندی نهایی

در این مرحله، زیرساخت اولیه پردازش داده‌های NMR، مدل‌سازی چندبرچسبی با SVM و PLS-DA، ارزیابی متقاطع و تحلیل اکتشافی نواحی طیفی ایجاد شده است.

در مقایسه داخلی، میانگین Average Precision مدل PLS-DA با چهار مؤلفه برابر ۰٫۵۰۳ و برای SVM برابر ۰٫۴۱۴ بوده است. این نتیجه نشان می‌دهد که PLS-DA در داده‌های فعلی رتبه‌بندی متوازن‌تری بین رنگ‌ها داشته است؛ بااین‌حال، این برتری در همه رنگ‌ها مشاهده نشده و به‌تنهایی برای انتخاب نهایی مدل کافی نیست.

در ارزیابی آزمون مستقل شامل ۹ نمونه شناخته‌شده، SVM با آستانه فعلی هیچ‌یک از رنگ‌های واقعی موجود در نمونه‌های مثبت را شناسایی نکرد. PLS-DA یک نمونه حاوی Tartrazine را شناسایی کرد، اما پنج نمونه مثبت دیگر این رنگ را از دست داد. هر دو مدل نیز پیش‌بینی‌های مثبت کاذب برای Erythrosine داشتند.

در نتیجه، عملکرد نسخه فعلی برای تشخیص قابل‌اعتماد تقلب و تعیین نوع رنگ مصنوعی در نمونه‌های جدید هنوز تأیید نشده است. همچنین، نواحی طیفی استخراج‌شده در مرحله کاندید پژوهشی قرار دارند و به آزمایش‌های کنترل‌شده و اعتبارسنجی مستقل نیاز دارند.

ارزش اصلی این مرحله، ایجاد خط پایه‌ای مستند برای پژوهش‌های بعدی، مشخص‌کردن محدودیت‌های داده‌ها و فراهم‌کردن مسیر مشخصی برای توسعه مدل‌های قابل‌اعتمادتر است.

توصیه نهایی: نسخه فعلی به‌عنوان خط پایه پژوهشی حفظ شود. اولویت توسعه بعدی، افزایش نمونه‌های واقعی و مستقل، تهیه مخلوط‌های کنترل‌شده با برچسب معتبر، تثبیت پروتکل ارزیابی و سپس انتخاب مدل و آستانه تصمیم بر اساس داده‌های اعتبارسنجی مستقل باشد.